Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Покровского сельского поселения Новопокровского района разработан ООО «Земгеопроект» в соответствии с муниципальным контрактом от 27 ноября 2017 г. № 0318300128917000491-0069802-01 и заданием на разработку генерального плана Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края, и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего проекта внесения изменений в генеральный план является задание на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Проект внесения изменений в генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Проектом внесения изменений в генеральный план максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Проект внесения изменений в генеральный план Покровского сельского поселения разработан на топографической съемке М 1:25000,  выполненной ФГУ «Росземкадастрсъемка» -ВИСХАГИ в 2007 году.

В работе использованы ранее выполненные работы:

- Технический отчет по составлению схематической карты инженерно-геологического районирования, масштаба 1:25 000, в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края», выполненный ООО «ГеоАрхСтройПроект» в 2008 г.

1. Цели и задачи проекта

Генеральный план является моделью развития поселения на ближайший период (до 2030 г.) и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

#### Цель работы – создание действенного инструмента управления развитием территории Покровского сельского поселения в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории Покровского сельского поселения и определение условий их решения;

определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год и на перспективу до 2045 года.

2.  Комплексный анализ современного состояния планируемой территории

2.1. Характеристика природно-климатических условий

2.1.1. Климатические условия

В климатическом отношении территория Новопокровского района относится к северо-восточной степной провинции.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольскую возвышенность.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха). Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости которых достигают 30 м/с (с порывами до 40 м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 - +200С.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с севера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-300С. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий с установлением снежного покрова, оттепелей и полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Температура воздуха

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (ранние - 17 сентября, поздние - 30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течение 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха –40С). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней) - до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000 г.г от минус 20С до минус 90С, минимальная температура января -250С ; абсолютный минимум -360С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 400С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 300С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля- начале марта., глубина проникновения 00С в почву не превышает 40 см, минимальная -0 см, максимальная -69 см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает в глубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяются на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +150С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +350С - + 400С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля +40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Средняя температура воздуха по месяцам приведена на рис.1.

Осадки. Снежный покров

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Ветер

На территории Новопокровского района преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра по месяцам представлена на рис. 2.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Относительная влажность

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая средне-месячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум - 8%.

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ПО МЕСЯЦАМ (0С)

Рисунок 1

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА ПО МЕСЯЦАМ (м/с),

Рисунок 2

2.1.2. Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием, выполненным для карты инженерно-геологического районирования для строительства (Л.И. Чередниченко, И.И. Потапов, И.Н. Сафронов) территория изысканий входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Непосредственно планировочая территория находится в пределах следующих геоморфологических элементов:

- склоны водоразделов;

- межбалочные водоразделы;

-ложбины стока.

Склоны водоразделов занимают большую часть территории                            пос. Новопокровского. Они расположены в северной и южной частях поселка. В центральной части поселка они ограничиваются водоразделом.

Ширина склонов в пределах площади работ максимально достигает                 0,85 км и минимально 0,40 км.

Облик склонов – ровный, очень пологий в профиль. Абсолютные отметки склонов варьируют от 102,0 м до 109,0 м.

Склоны, расположенные в северной и центральной части поселка, большей частью, застроены частными жилыми малоэтажными домами и промышленными сооружениями, а ближе к южной части населенного пункта территория склонов практически не застроена, кроме участка, граничащего с водоразделом.

Вследствие этого первоначальный рельеф  изменен при сооружении дорог, малоэтажных домов и сельскохозяйственных объектов.

Межбалочный водораздел занимает центральную часть поселка и представляет собой почти ровную, слабо выпуклую поверхность с небольшим уклоном на северо-запад.

Абсолютные отметки водоразделов варьируют от 109,0 м до 111,0 м.

Большая часть этой территории застроена индивидуальными, частными постройками, общественными сооружениями поселка и сельскохозяйственными объектами. Вследствие этого первоначальный рельеф изменен при сооружении дорог и малоэтажных домов.

Ложбины стока. В южной части поселка территорию пересекает одна крупная ложбина стока. В истоках разветвляясь на две ложбины. Это измененный техногенной деятельностью эрозионный врез, который в истоках не четко выражен в рельефе, сглажен планировкой. Постоянного водотока нет, но ближе к устью ложбина стока - зарастает камышом. Борта ее плавные, в рельефе читаются четко. Стадия развития – четвертая, затухающая. Длина его достигает 3700 м при средней ширине 300 м.

Территория ложбины не застроена, поэтому первоначальный рельеф не изменен.

На севере склон пересекает, практически в широтном направлении, ложбина стока незначительной ширины, до 150 м, и длиной выходящей за пределы территории работ, не имеющая постоянного водотока, в тальвеге заросли камышей.

С правого борта этой ложбины стока, практически в ее середине, сооружены искусственные водоемы, которые также ограничиваются зарослями камышей.

2.1.3. Геологическое строение

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы:

-голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения (aр QIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vd QIII);

- среднеплейстоценовые эолово-делювиальные (vdQII).

Голоценовые аллювиально-пролювиальные (aр QIV) распространены в балках, ложбинах стока и бессточных ложбинах представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и возможно суглинками сезонно просадочными в верховьях балок.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для склонов и представлены суглинками непросадочными с локальным распространением суглинков просадочных. По составу суглинки легкие и тяжелые.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения   распространены на поверхностях склонов и водораздела. Представлены они суглинками лессовыми просадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и достигает 5,0-10,0 м.

Среднеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vd QII)  распространены на приводораздельных частях склона и водоразделах, под верхнеплейстоценовыми эолово-делювиальными отложениями. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

2.1.4. Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

- Азово-Кубанский артезианский бассейн;

- Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

- Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60 % территории края.

Внутри бассейна выделяются структуры:

- Западно-Кубанский краевой прогиб;

- Восточно-Кубанский прогиб;

- Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Покровского  входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта склонов межбалочных водоразделов и ложбин стока, пересекающих склоны, приурочены к суглинистым делювиальным, эолово-делювиальным и аллювиально-пролювиальным отложениям.

Уровень подземных вод на склонах и в ложбинах стока, в зависимости от гипсометрического положения, находится на глубине от 0,0 м до 2,0 м и                от 2,0 м до 5,0 м.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 1,0 м.

Подземные воды обладают агрессивной степенью воздействия на бетон и железобетонные конструкции.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта поверхности межбалочных водоразделов приурочены к среднеплейстоценовым эолово-делювиальным суглинистым отложениям.

На водоразделе уровень первого от поверхности водоносного горизонта распространен на глубине от 5,0 м до 10,0 м.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0,5 м.

Подземные воды обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Питание подземных вод осуществляется на площади межбалочных водоразделов, склонах, в основном, за счет инфильтрации атмосферных вод, фильтрационных потерь из искусственных водоемов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. В пределах населенных пунктов – за счет инфильтрации техногенных потерь воды.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло балки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Колебание уровня подземных вод зависит от сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

2.1.5. Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

подтопление;

потенциальное подтопление;

затопление в паводки, в период выпадения катастрофических осадков;

заболачивание вдоль русла;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

просадка грунтов (I и II тип);

эоловые процессы - дефляция, ветровая эрозия почв, аккумуляция, пыльные бури.

## Экзогенные процессы

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

На территории поселка к подтопленным площадям отнесены участки ложбин стока в северной и южной части исследуемой территории, выделенные условно.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2,0 м до 5,0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено в ложбинах стока во время паводков, в период выпадения катастрофических осадков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание, которое выражается в произрастании влаголюбивой растительности.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах ложбин стока, на склонах и водоразделах.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории изысканий развиты - площадной смыв и линейная эрозия. Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными.

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории поселка. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям на склонах и водоразделе.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с            СП 11-105-97, часть III.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

## Эндогенные процессы

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты

ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, а также на водоразделах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

2.1.6. Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 Новопокровский район входит в пределы:

инженерно-геологического региона – I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической области – I – А – Равнины аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Прикубанская равнина).

инженерно - геологической подобласти - I - А2 - Равнина возвышенная, покатая, аккумулятивно-денудационная, эрозионно-аккумулятивная, лессовая, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины). Граничит с востока со Ставропольской возвышенностью. Аккумулятивно-денудационный рельеф характерен для водоразделов Челбаса, Бейсуга, Калалы с Кубанью.

Эрозионно-аккумулятивный лощинно-балочный рельеф характерен для склонов водоразделов. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер. Из покровных отложений развиты эолово-делювиальные отложения, представленные в большинстве суглинками легкими, просадочными I и II типа грунтовых условий по просадочности.

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

I - инженерно-геологический район – пойм рек и ложбин стока;

II - инженерно-геологический район – верхнеплейстоценовых надпойменных террас;

III - инженерно-геологический район – склонов;

IV - инженерно-геологический район – водоразделов.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – I-1, I-2:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками и глинами иловатыми с включениями гнезд песка.

I-2 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиально-пролювиальных и пролювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками непросадочными.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона - II-3, II-4:

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными, под которыми залегают аллювиальные верхнеплейстоценовые отложения.

II-4 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, первого типа грунтовых условий по просадочности, мощностью до 5.0 м.

В третьем инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических подрайона - III-3, III-4, III-5:

III-3 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными;

III-4 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, I типа грунтовых условий по просадочности.

III-5 – подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, II типа грунтовых условий по просадочности.

В четвертом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических подрайона - IV -3, IV-4, IV-5:

IV-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными.

IV-4 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, первого типа грунтовых условий по просадочности.

IV-5 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, второго типа грунтовых условий по просадочности.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0м;

б - подземные воды на глубине от 2.0до 5.0 м;

в - подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;

г – подземные воды на глубине более 10.0м.

В первом инженерно-геологическом районе выделено четыре инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0.0 до 2.0 м - (I-1-а);

с уровнем залегания подземных вод от 2.0 м до 5.0м - (I-2-б);

с уровнем залегания подземных вод от 5.0 до 10.0м - (I-2-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м – (I-2-г).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0.0 до 2.0 м - (II-3-а);

с уровнем залегания подземных вод от 2.0 м до 5.0м - (II-4-б).

В третьем инженерно-геологическом районе выделено четыре инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0.0 до 2.0 м - (III-3-а);

с уровнем залегания подземных вод от 2.0 м до 5.0м - (III-4-б);

с уровнем залегания подземных вод от 5.0 м до 10.0м - (III-4-в, III-5-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м – (III-4-г, III-5-г).

В четвертом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 5.0 м до 10.0м - (IV-3-в, IV-4-в, IV-5-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м - (IV-3-г, IV-4-г, IV-5-г).

Распространение инженерно-геологических районов, подрайонов и участков по площади района отражено на карте инженерно-геологического районирования и легенде (Приложение 13.1, 13.2.).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

2.1.7. Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Почвы на территории склонов и водоразделов, за исключением поймы, отнесены к 1-му типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Растительность

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория района.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотнодерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой, костер безостый, а на залежах - пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым.

В большом количестве к дубу примешаны берест ( вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника.

2.1.8. Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

2.2. Краткая историческая справка

Покровское сельское поселение расположено в южной части муниципального образования Новопокровский район. На севере граничит с Новопокровским сельским поселением муниципального образования, на востоке - с землями Белоглинского района, на западе - с Кубанским сельским поселением и юге - с Ильинским сельским поселением.

Покровское сельское поселение является исторически сложившимся местом проживания казаков, крестьян, переселенцев из других областей и краев и областей.

В 1934 году образован зерносовхоз Новопокровский и Покровский Совет депутатов трудящихся. В дальнейшем зерносовхоз Новопокровский переименован в совхоз Новопокровский. Далее ПСК (колхоз) «Покровский» и в 2006 году ликвидирован.

01 марта 1976 года на базе отделения № 5 совхоза Новопокровский образован овцесовхоз «Руно». В дальнейшем ПСК (колхоз) «Восход» и в настоящее время ОАО «Восход» С 1992 года по 1999 год - Покровская сельская администрация. С 2000 года по 2005 год - администрация Покровского сельского округа. С 2006 года - Покровского сельское поселение.

Покровское сельское поселение образовано  по решению Законодательного собрания Краснодарского края от 23 июня 2004 года Новопокровский район является муниципальным образованием. Административным центром Покровского сельского поселения является поселок Новопокровский.

В 1973 году открыт новый детский сад «Ромашка на 120 мест. В 1978 году введено в эксплуатацию новое здания средне школы № 9 на 960 мест. В 1980 году заложен парк Победы пос. Новопокровский.

Население Покровского сельского поселения проживает в 6 населенных пунктах - поселок Новопокровский, п. Восход, п. Животновод, п. Заречный, п. Мирный и п. Степной.

Основными природными ресурсами поселения являются сельскохозяйственные угодья.

В настоящее время на территории Покровского сельского поселения расположены 3 объекта здравоохранения (амбулатория и 2 фельдшерско-акушерских пункта), объекты социально- культурного назначения, в том числе 1 дом культуры, 4 клуба и две библиотеки; спортивные сооружения; объекты розничной торговли.

2.3. Общая оценка историко-культурного наследия

В настоящее время на территории Новопокровского района располагается 47 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры, список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

В Покровском сельском поселении объекты культурного наследия (за исключением памятников археологии) отсутствуют, однако в результате визуального обследования поселения выявлен 1 объект истории, предлагаемый к постановке на государственную охрану, как представляющий культурную ценность.

ОБЪЕКТЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ, КАК ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № пп |  | Наименование объекта |  | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Охр. зона, м | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Братская могила 10-ти советских разведчиков и 3-х советских воинов, погибших во время Великой отечественной войны, январь-февраль 1943г. |  | пос. Новопокровский, ул. Ленина, парк |  |  |  | И |  |  |  |
|  | И |  | - Памятник истории |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объекты  археологического  наследия

По археологическим данным заселение территории Покровского сельского поселения, как и всей территории Новопокровского района, происходило несколько тысячелетий назад, когда земли Прикубанья становится местом постоянных кочевий племён эпохи бронзы. Названий этих племен, из-за отсутствия каких-либо письменных источников, мы не знаем. По особенностям материальной культуры и погребальной обрядности эти племена условно разделяются на ряд культурно-исторических общностей: майкопскую, новотиторовскую, ямную, северокавказскую, катакомбную и прикубанскую. Представители этих культур оставили в степи захоронения, совершённые под курганными насыпями. В Новопокровском районе встречаются курганы, достигающие высоты в 10 метров.

В начале I-го тысячелетия до н.э. Прикубанье было подчинено ираноязычным кочевникам – киммерийцам,- наиболее древнему племени, имя которого известно по летописным источникам и письменным свидетельствам современников.

В VII – VI вв. до н.э. в Прикубанье заметно возрастает влияние скифской культуры. В IV – II вв. до н.э. на Кубань переселяются сарматские племена, постепенно смешиваясь с местным оседлым населением - меотами. Принося свои уникальные культовые обычаи и погребальные ритуалы, большинство представителей различных археологических культур следовали традиции впускных погребений в более ранние курганы, считавшиеся, по уже бытовавшим в то время преданиям, могилами предков, святыми местами и т.д. Этим объясняется то характерное для курганных групп Прикубанья обстоятельство, что во многих курганах, сооружённых в эпоху ранней бронзы, присутствует до нескольких десятков более поздних впускных погребений, располагающихся как в самой курганной насыпи, так и у её подножия.

На археологической карте Е.Д. Фелицына 1882 года в пределах Новопокровского района отмечено несколько курганов и курганных групп. Их названия автором не указывались. Масштаб карты Е.Д. Фелицына не позволяет отождествить эти городища и курганы с памятниками, разведанными позднее.

Начало археологические исследований в Новопокровском районе связано со строительством Краснодарской оросительной системы. В 1982 году под руководством А.С. Скрипкина были проведены археологические разведки в зоне строительства, а в 1984 году А.Н.Дьяченко на территории Ильинского с/о были раскопаны курганы, в том числе и крупные, высотой свыше 3 м. Большая часть обнаруженных в курганах погребений относилась к эпохе бронзы. Кроме того, в курганах были выявлены впускные погребения сарматской эпохи.

В 1992 г. комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края проводилась инвентаризация выявленных и известных по архивным данным памятников археологии на территории Новопокровского района.

Памятники  археологии

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № кургана в группе | Высо-та кургана м | Диа-метр кургана м | Охр. зона кург. м | Координаты GPS | Землепользователь | Решение о постановке на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Курган «Заречный» | п. Животновод, 1 км к северо-востоку от северной окраины поселка, на насыпи был триангуляционный пункт |  | 1,2 | 41 | 75 | 45049/23.9// 40о42/40.6// | к/х «Авангард» Новичихин В. | 11-1-р |
| 22. | Курганная группа «Руно» (5 насыпей) | п.Восход, в 2,15км к югу-юго-западу от южной окраины поселка | 1 | 0,5 | 30 | 50 | 45047/26.6// 40о54/07.2// | С-з «Руно» | 11-1-р |
|  |  |  | 2 | 0,8 | 39 | 50 | 45047/29.4// 40о54/07.6// |  |  |
|  |  |  | 3 | 3,5 | 76 | 150 | 45047/28.3// 40о54/10.6// |  |  |
|  |  |  | 4 | 0,6 | 36 | 50 | 45047/28.2// 40о54/13.7// |  |  |
|  |  |  | 5 | 0,4 | 31 | 50 | 45047/28.2// 40о54/16.1// |  |  |
| 69. | Курганная группа «Линейная» (2 насыпи) | ст. Ильинская, 4,8 км к северо-северо-востоку от северной окраины станицы | 1 | 0,7 | 46,7 | 50 | 45047/37.7// 40о45/07.9// | ПСК "Покровский" | 11-1-р |
|  |  |  | 2 | 0,6 | 51 | 50 | 45047/38.1// 40о45/04.1// |  |  |
| 70. | Курган «Ильинский-10» | ст. Ильинская, 8,1 км к северо-востоку от северной окраины станицы | В | 5,3 | 70,5 | 150 | 45047/04.9// 40о49/35.7// | Покровское с/п | 269 |
| 71. | Курганная группа «Балка Татарка» (2 насыпи) | ст. Ильинская, 8,1 км к северо-востоку от северной окраины станицы | 1 | 1,7 | 63,2 | 75 | 45047/15.0// 40о50/03.6// | Покровское с/п | 11-1-р |
|  |  |  | 2 | 0,6 | 36,2 | 50 | 45047/13.0// 40о50/00.8// |  |  |
| 72. | Курганная группа «Балка Татарка-4» (2 насыпи) | ст. Ильинская, 10,2 км к северо-востоку от северной окраины станицы | 1 | 2,9 | 35,6 | 125 | 45047/20.9// 40о51/17.1// | ОАО «Восход» | 11-1-р |
|  |  |  | 2 | 0,3 | 39,5 | 50 | 45047/20.4// 40о51/13.5// |  |  |
| 73. | Курганная группа «Балка Татарка-5» (2 насыпи) | ст. Ильинская, 13 км к северо-востоку от северной окраины станицы | 1 | 1,8 | 59,6 | 75 | 45047/30.9// 40о53/30.7// | ОАО "Восход" | 11-1-р |
|  |  |  | 2 | 0,6 | 43,1 | 50 | 45047/31.3// 40о53/28.6// |  |  |
| 74. | Курганная группа «Балка Татарка-3» (3 насыпи) | ст. Ильинская, 19 км к северо-востоку от северной окраины станицы | 1 | 6,1 | 68,7 | 150 | 45047/30.6// 40о58/18.6// | ОАО "Восход" | 11-1-р |
|  |  |  | 2 | 1,4 | 61,6 | 75 | 45047/40.2// 40о58/25.1// |  |  |
|  |  |  | 3 | 1,1 | 47,1 | 75 | 45047/37.3// 40о58/20.6// |  |  |
| 75. | Курганная группа «Восход-3» (2 насыпи) | п. Восход 1,56 км к северу от восточной окраины поселка | 1 | 1,4 | 56,5 | 75 | 45049/25.1// 40о56/01.7// | ОАО "Восход" | 11-1-р |
|  |  |  | 2 | 0,5 | 35,8 | 50 | 45049/25.1// 40о56/05.4// |  |  |
| 76. | Курган «Восход-4» | п. Восход, 3,3 км к северо-северо-западу от северной окраины посёлка |  | 1,4 | 44,2 | 75 | 45051/03.2// 40о54/01.8// | ОАО "Восход" | 11-1-р |
| 77. | Курган «Восход-5» | п. Новопокровский, 3,7 км к северо-востоку от северной окраины посёлка |  | 1 | 47,2 | 50 | 45050/38.6// 40о49/25.7// | Покровское с/п | 269 |
| 100. | Кугран «Восход-2» | п. Восход, 2,5 км к северо-востоку от восточной окраины поселка |  | 0,4 | 31,69 | 50 | 45049/26.5// 40о56/56.1// | ОАО "Восход" | 11-1-р |
| 101. | Курганная группа «Балка Татарка-2» (4 насыпи) | Балка Татарка 0,75 км к югу от балки, 1,5 км к западу от восточной границы района | 1 | 0,6 | 42,37 | 50 | 45047/36.2// 40о57/40.1// | ОАО "Восход" | 480-п |
| 109. | Курганная группа «Балка Татарка-1» (3 насыпи) | балка Татарка 0,75 км к югу от балки, 1,25 км к северу от границы района | 1 | 0,7 | 46,73 | 50 | 45047/32.7// 40о55/09.9// | ОАО "Восход" | 24 |
| 45. | Курган «Бухмистр» | п. Животновод, 2,7 км к юго-западу от поселка |  | 2 | 60 | 75 | - | ОАО "Восход" | 11-1-р |
| 131. | Курган «Балка Косая-1» | п. Мирный 1,375 км к ЗСЗ от З окраины посёлка, 1,0 км к Ю от Балки Косая |  | 1 | 20 | 50 | - | ОАО "Восход" | 11-1-р |
| 145. | Курганная группа «Линейная-1» (3 насыпи) | ст. Ильинская 6,0 км к ССВ от СВ окраины станицы, 1,5 км к С от ВЛ |  | - | - | - | - | ОАО "Восход" | 11-1-р |
| 53. | Курган «Восход» | 4,7 км к западу от п.Восход, с правой стороны от подъездной автодороги к посёлку Восход |  | 0,5 | 25 | 50 | - | С-з «Руно» | 269 |

Распоряжение комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 21.05.1996 №11-1-р.

2 В – выявленный памятник археологии

3 Приказ руководителя департамента культуры от 20 июня 2006 года №480-п

4 Приказ управления по охране, реставрации и эксплуатации историко - культурных ценностей
(наследия) Краснодарского края от 14 декабря 2007 года №24

5 Приказ управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей
(наследия) Краснодарского края от 10 октября 2008 года №269.

Размеры охранных зон памятников археологии регламентированы в соответствии со ст. 25 Закона Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002г.

2.4. Административное устройство муниципального образования

Покровское сельское поселение

Покровское сельское поселение расположено в южной части  Новопокровского района. В состав поселения входит шесть поселков: п. Новопокровский, п. Заречный, п. Животновод, п. Мирный, п. Степной, п. Восход.

Территория поселения – 23643,00 га.

Население (01.01.2016 года) – 2032 человека.

Сельское поселение имеет смежные границы:

- на севере – с Новопокровским сельским поселением;

- на юге – с Ильинским сельским поселением;

- на востоке – с Белоглинским районом;

- на западе – с Кубанским сельским поселением;

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Новопокровский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года.

Сельское поселение наделено статусом муниципального образования с административным центром в п. Новопокровском.

Удаленность Покровского сельского поселения от районного центра, станицы Новопокровской, составляет 27 км, от краевого центра (г. Краснодара) - 185 км.

Распределение земель Покровского сельского поселения по категориям

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Покровского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 23642,72 | 100 | 23642,72 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов, всего: | 402,19 | 1,70 | 413,17 | 1,75 |
| 1.1. Земли населенного пункта поселок Новопокровский | 168,93 | 0,71 | 173,92 | 0,73 |
| 1.2. Земли населенного пункта поселок Заречный | 62,71 | 0,27 | 62,95 | 0,27 |
| 1.3. Земли населенного пункта поселок Животновод | 30,61 | 0,13 | 34,36 | 0,14 |
| 1.4. Земли населенного пункта поселок Мирный | 40,45 | 0,17 | 40,45 | 0,18 |
| 1.5. Земли населенного пункта поселок Степной | 49,20 | 0,21 | 49,20 | 0,21 |
| 1.6. Земли населенного пункта поселок Восход | 52,29 | 0,22 | 52,29 | 0,22 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 23146,78 | 97,91 | 23135,80 | 97,86 |
| 2.1. Крестьянские хозяйства, паи и земли прочих пользователей | 18225,31 | 77,08 | 18214,33 | 77,04 |
| 2.2. Фонд перераспределения | 4921,47 | 20,82 | 4921,47 | 20,82 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения за границей населенного пункта | 3,00 | 0,01 | 3,00 | 0,01 |
| 4. Земли водного фонда, за границей населенного пункта | 90,75 | 0,38 | 90,75 | 0,38 |

2.5. Экономическая база развития

муниципального образования Покровское сельское поселение

Территория планирования имеет ярко-выраженный сельский профиль специализации экономики, что является типичным для окраин северной части Краснодарского края; выделяется монокультурным характером хозяйственной структуры: до 90 % стоимости экономического продукта поселения (при сравнительно малых его объемах) формируется в сельском хозяйстве.

Сельское хозяйство является существенным фактором территориальной организации поселения: из более чем 23 тыс. га территориальных ресурсов поселения, (это составляет 11 % территории Новопокровского района) 21,9 тыс. га имеют сельскохозяйственное назначение, из них большинство – пашня (20,8 тыс. га).

Особенности зональных  факторов (вкупе с приоритетами аграрной политики и условиями рыночной конъюнктуры) определяют специализацию сельского хозяйства на производстве зерновых и технических культур – в настоящее время именно они формируют основную товарную продукцию агропроизводства.  Также развитие получили картофелеводство, овощеводство и животноводство, но сегодня они значительно уступают по уровню концентрации основным товарным отраслям: зерновому хозяйству и производству технических культур.

Производство зерновых остается приоритетным и с переходом к рыночному механизму хозяйствования. Они занимают до половины и более всех посевных площадей. В структуре зернового клина преобладает озимая пшеница. Ежегодно, в динамике последних лет, в поселении производится в пределах 30 тыс. тонн зерна, что составляет 8-13 % общерайнного производства.

Среди технических культур наибольшее применение в полеводстве получил подсолнечник: он занимает до четверти площадей посевного фонда. Его производство составляет 9-14 тыс. тонн в год, тем самым поселение обеспечивает 15 % общерайонного производства этой культуры.

В стоимостном выражении вся продукция сельского хозяйства поселения составляет около 300 млн. рублей, из которых 20-25 % - продукция, произведенная в личных подсобных хозяйствах населения.

Среди других видов экономической деятельности (исключая градообслуживающие) к отраслям специализации планируемой территории относится производство строительных материалов. В этом направлении работает небольшой завод по выпуску кирпича, расположенный в поселке Новопокровском. На предприятии занято 17 человек; оно работает на местной сырьевой базе и производит около 2,5 млн. штук кирпича в год.

2.6. Существующая территориально-планировочная организация Покровского сельского поселения

Территория Покровского сельского поселения расположена в южной части Новопокровского района Краснодарского края.

В своих административных границах Покровское сельское поселение занимает площадь 23643,00 га. В состав Покровского сельского поселения входит шесть населенных пунктов: п. Новопокровский, п. Заречный, п. Животновод, п. Мирный, п. Степной, п. Восход.

Центром Покровского сельского поселения является поселок Новопокровский. Связь поселка с населенными пунктами района осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения: ст-ца Кавказская - ст-ца Новопокровская III-IV технической категории, подъезд к п. Новопокровский - IV технической категории, п. Мирный – п. Восход - IV технической категории.

В границах поселения расположены:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Территория Покровского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения.

Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: рельефа местности.

Территория поселения представляет собой в основном земли сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 23145,49 га.

Площадь земель населенных пунктов составляет 403,76 га.

Производственные территории представлены предприятиями агропромышленного комплекса и сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов Покровского поселения.

п. Новопокровский находится в северной части земель сельского поселения, в 185 км от краевого центра г. Краснодара и 27 км от ст. Новопокровской. Территория поселка в существующих границах составляет 168,93 га.

Функциональное зонирование поселка исторически складывалось на основе развития транспортных автомобильных дорог и с учетом природных факторов – рельефа местности.

Территория поселка представляет собой единое планировочное образование, примыкающее к автомобильной дороге регионального значения.

Существующая планировочная структура территории поселка представлена регулярной сеткой улиц разной ширины, которая образует кварталы различной площади от 0,044 до 0,47 га. Улицы в основном расположены с запада на восток и с юга на север. Жилые кварталы застроены как одноэтажной усадебной застройкой, так малоэтажными многоквартирными домами с приквартирными  участками.

Главный общественный центр п. Новопокровский исторически сложился в геометрическом центре поселка на основе пересечения улиц Ленина и пер. Клубный. Он многофункционален и хорошо развит, но недостаточно благоустроен.

В общественном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: предприятия торговли, дом культуры, библиотека; также администрация Покровского сельского поселения, общеобразовательная школа и детское дошкольное учреждение.

При въезде в поселок с южной стороны расположены отделение сбербанка и амбулатория.

В зону рекреационного назначения входит парк, расположенный вдоль ул. Ленина, и стадион.

В поселке отсутствует единая взаимоувязанная система зеленых насаждений.

Зона особо охраняемых территорий в поселке отсутствует. В настоящее время на территории поселка расположен 1 объект, рекомендуемый к постановке на государственную охрану.

По существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам  инвентаризации Усть-Лабинского района на территории поселка Новопокровский (в границах, предоставленной топосъемки) памятники археологии не значатся. В ходе визуального обследования объекты археологического наследия не обнаружены.

Производственная зона поселка, представленная объектами агропромышленного комплекса и малого предпринимательства (производственные базы КФХ, склады сельхозпродукции), сложилась в основном в южной части населенного пункта, без учета санитарных разрывов до жилой застройки. В северной части поселка расположены кирпичный завод и несанкционированный участок компостирования ТБО, не имеющие необходимых разрывов от жилой застройки.

Также в северной части поселка находятся производственная база и зерносклад.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена  автодорогой IV технической категории «подъезд к п. Новопокровский» (шумовая зона 50 м), внешними автомобильными дорогами, улицами населенного пункта.

Благоустройство существующих улиц имеет различную степень:

-	выше - в центральной части поселка,

-	ниже - на окраинах.

Составляющими инженерной инфраструктуры, входящими в данную зону, являются линейные инженерные объекты – линии электропередач, а также головные объекты инженерной инфраструктуры: водозаборы, трансформаторные подстанции и т.д.

В зону сельскохозяйственного использования входят пахотные земли, расположенные в восточной части поселка, и сельскохозяйственные производственные участки.

Вывоз мусора производится на несанкционированный участок компостирования ТБО, расположенный в северной части поселка.

2.7. Население

- На начало 2010 года в Покровском поселении проживало 2,7 тыс. человек постоянного населения. Чуть более трети жителей поселения проживает в пос. Новопокровском, являющимся административным центром поселения, еще около 20 % населения проживает в пос. Животновод, 14 % - в пос. Мирном; 3 остальных населенных пункта сельского поселения достаточно сопоставимы по численности своего населения – в каждом из них проживает 8-10 % общего числа жителей Покровского муниципалитета.

- Удельный вес поселения в общей численности населения Новопокровского муниципального района составляет 6,0 %.

- Территория планирования является одной из 3 наименее заселенных (в отношении общей численности населения) среди 8 муниципальных образований Новопокровского района.

- Демографические тенденции

- Динамика народонаселения в естественном движении идентична в большинстве муниципальных образований Краснодарского края: имеет признаки глубокой и продолжительной депопуляции. За последние 7 лет лишь в 2009 году коэффициент естественного воспроизводства (отношение числа рождений к количеству случаев смертей) был близким к единице и составил 0,88 (88 %); в среднем же его значение в рассматриваемом периоде немного превышает 0,5 (50 %).

- Кроме того, наблюдается миграционный отток населения, что более усиливает темпы депопуляции – современная численность населения на 9 % ниже аналогичного показателя 2008 года.

- Оценка численности постоянного населения

- (в разрезе населенных пунктов Покровского поселения)

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2010/2016 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2016 г. | абсолютное изменение, чел | относительное изменение, % |
| поселок Новопокровский | 986 | 893 | -93 | -9,4 |
| поселок Восход | 373 | 348 | -25 | -6,7 |
| поселок Животновод | 173 | 162 | -11 | -6,4 |
| поселок Заречный | 161 | 151 | -10 | -6,2 |
| поселок Мирный | 372 | 353 | -19 | -5,1 |
| поселок Степной | 135 | 125 | -10 | -7,4 |
| Итого по поселению | 2200 | 2032 | -168 | -7,6 |

- Возрастная структура населения

- В сельском поселении проживает 961 человек (47,3 %) мужского населения, 1071 человека (52,7 %) – женского. Из всего населения: 22,5 % или 459 человек – дети и подростки в возрасте моложе трудоспособного; 67,1 % или 1364 человека – лица трудоспособного возраста; 10,3 % или 209 человек – люди пожилых возрастов и старше.

- Возрастная структура населения Покровского сельского поселения

| Единица измерения | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | моложе трудоспособного |  |  | в трудоспособном |  |  | старше трудоспособного |  |  |
|  | оба пола | мужчины | женщины | оба пола | мужчины | женщины | оба пола | мужчины | женщины |
| человек | 459 | 234 | 225 | 1364 | 775 | 589 | 209 | 67 | 142 |
| в % от общей численности | 22,5 | 11,4 | 11,1 | 67,1 | 38,1 | 29 | 10,3 | 3,3 | 7 |

- Структура возрастного состава такого вида характеризуется регрессивной с высоким уровнем демографической старости, о чем свидетельствует большая по отношению к младшим возрастам численность пожилых и старых людей, а также высокий их удельный вес в общей численности населения.

2.8. Оценка существующего жилого фонда

Жилищный фонд Покровского поселения составляет 56,7 тыс. м2 общей площади жилых помещений. За 2008 год его площадь увеличилась на 0,7 тыс. м2 или на 1,3 %. В расчете на 1 жителя поселения приходится 21,0 м2 жилищного фонда. Это несколько выше общерайонного аналогичного показателя, который на конец 2007 года равнялся 20,3 м2/человек.

Всего на территории сельского поселения насчитывается 648 жилых строений (835 квартир). В основном это индивидуальные дома усадебного типа. Многоквартирная застройка представлена домами блокированного типа с числом квартир – от 2 до 4.

55,4 тыс. м2 (98 %) жилищного фонда поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий, и эта категория жилья включается в объем потребного фонда на срок реализации генерального плана.

Соответственно, 1,3 тыс. м2 (2 %) жилищного фонда имеет процент физической сохранности менее 30-35 % - признано ветхим и аварийным фондом. Эта категория жилья генеральным планом рассматривается к выбытию и замене новым фондом.

2.9. Культурно-бытовое обслуживание населения

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

В сельском поселении имеются 1 детский сад, расположенный в пос. Новопокровском, 2 общеобразовательные школы: начальная и средняя, расположены соответственно в поселках Восход и Новопокровский. По нормам общее количество мест в учреждениях дошкольного образования составляет 102 ребенка, в школах – 1000 учащихся. В настоящее время учреждения образования Покровского поселения востребованы не в полной мере: имеется резерв в 20 % (40 человек) до полной наполняемости детского сада, и всего на четверть укомплектованы учащимися общеобразовательные школы поселения.

Для проведения мероприятий культурно-досуговой и массово-просветительной деятельности в 5 из 6 населенных пунктов поселения имеются сельские клубы (нет сельского клубы в пос. Степном). Суммарно вместимость их зрительных залов насчитывает 657 единовременных посетителей.

Также из учреждений культуры в пос. Новопокровский и Восход работают библиотеки.

Медицинскую помощь в поселении оказывает участковая амбулатория пос. Новопокровского, мощность амбулаторно-поликлинической помощи составляет 25 посещений в смену; фельдшерско-акушерские пункты поселков Восход и Заречный.

В каждом из населенных пунктов поселения работают предприятия торговли, всего их насчитывается более 10 объектов. Торговыми площадями жители поселения обеспечены в размере 290	 м2 на 1000 человек (при норме 300 м2 на 1000 человек).

Объекты общественного питания, бытового и коммунального обслуживания на территории сельского поселения не размещаются, что может рассматриваться существенным недостатком культурно-бытовой благоустроенности поселения в целом.

Потребности населения в недостающих объектах повседневного и периодического обслуживания и услугах более высокого ранга удовлетворяются преимущественно предприятиями и учреждениями обслуживания ст. Новопокровской, а также г. Краснодара.

2.10. Транспортное и инженерное обеспечение

2.10.1. Автомобильный транспорт

Новопокровский район характеризуется развитой сетью автомобильных дорог.

На территории Покровского сельского поселения  проходят автодороги регионального значения: ст-ца Кавказская - ст-ца Новопокровская III-IV технической категории, подъезд к п. Новопокровский - IV технической категории, п. Мирный – п. Восход - IV технической категории.

Улично-дорожная сеть

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения. Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития Покровского сельского поселения. Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с объектами инфраструктуры.

Проектируемая транспортная схема населенных пунктов является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и нуждается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, прокладке новых улиц и дорог в проектируемых жилых территориях.

2.10.2. Железнодорожный транспорт

Объекты железнодорожного транспорта на территории Покровского сельского поселения отсутствуют.

Ближайшая ж\д станция расположена в станице Новопокровской (станция Ея, на расстоянии 27 км).

2.10.3. Инженерное обеспечение

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Покровское сельское поселение расположено в юго-восточной части Новопокровского района. В его состав входит п.Новопокровский, п.Степной, п.Восход, п.Мирный, п.Животновод, п.Заречный.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ГУП КК ″Кубаньгеология″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2006 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

– подтопление;

– затопление в паводки в период выпадения катастрофических осадков;

– заболачивание устьев балок;

– просадка грунтов;

–эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

– дефляция, пыльные бури.

К подтопленным площадям отнесены участки ложбин стока в разных частях проектируемой территории.

Затопление территории поверхностными водами распространено в ложбинах стока во время паводков, в период выпадения катастрофических осадков.

Заболачивание территории развито в устьях балок.

Эрозионно-аккумулятивные процессы на проектируемой территории распространены в балках, оврагах и ложбинах.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям на склонах и водоразделах.

Дефляция наиболее активно протекает в период черных пыльных бурь.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97 (А), СНиП II-07-81-2000* составляет 6 баллов. На всей территории Покровского сельского поселения предполагается категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Покровского СП, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов, а именно:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: подземные воды обладают агрессивными свойствами различной степени к бетонам и железебетонным конструкциям в ложбинах стока, склонах и водоразделе.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000.

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время население поселка Новопокровский снабжается водой от отдельно стоящих артскважин №№ 2387, 5382, 5342. Источником питания являются подземные воды.

Водоснабжение осуществляется посредством водоводов, износ которых, согласно обследованию, составляет 70%.

Источником водоснабжения поселков являются артскважины:

№ 5380 – пос.Заречный

№ 5330 – пос.Животновод;

№ 5390 и № 5867 – пос.Мирный;

№ 5394 – пос.Степной;

Индивидуальные артскважины – пос.Восход

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, полиэтилен, асбестоцемент Ø63-200 мм.

Глубина залегания трубопроводов до 1,5 м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Канализация

Согласно выданной справке на территории Покровского сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Существующая канализация представлена выгребными ямами.

Электроснабжение

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Заречная" мощностью 2х2,5 МВА.

Мощности существующей подстанции достаточно для обеспечения бесперебойным питанием на расчетный срок потребителей Покровского сельского поселения.

Теплоснабжение

В состав Покровского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: поселок Новокровский, поселок Восход, поселок Животновод, поселок Заречный, поселок Мирный, поселок Степной.

Теплоснабжение поселка Новопокровского в настоящее время осуществляется от трех котельных, которые отапливают детский сад и школу.  Сети и сооружения теплоснабжения на территориях населенных пунктов п. Восход, п. Животновод, п. Заречный, п.Мирный, п. Степной отсутствуют.  Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Новопокровский |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,86 | 0,86 | Печное топливо |
| Котельная № 2 | 0,86 | 0,86 | Печное топливо |
| Котельная № 3 | 0,86 | 0,86 | Печное топливо |
| Итого |  | 2,58 |  |
| Всего |  | 2,58 |  |

Газоснабжение

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Процент газификации составляет 30%.

Газифицированные населенные пункты Покровского сельского поселения:

- пос. Новопокровский;

- пос. Мирный.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Новопокровскаярайгаз».

Проводные средства связи

На территории Покровского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Новопокровский линейно-технический участок (ЛТУ) узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Новопокровский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Новопокровское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

- АТСК-100/2000, расположенной в п. Новопокровский по ул. Ленина, 16. Монтированная емкость АТС - 200 номеров, задействовано 197 номеров. К АТС подключено 20 абонентов п. Мирный и 8 абонентов п. Степной.

- АТСК-50/200, расположенной в п. Животновод по ул. Центральная, 11. Монтированная емкость АТС - 50 номеров, задействован 41 номер. К АТС подключено 10 абонентов п. Заречный.

- АТСК-50/200, расположенной в п. Восход по ул. Степная, 8. Монтированная емкость АТС - 80 номеров, задействовано 68 номеров.

Из п. Новопокровский в направлении ст. Новопокровская, ст. Ильинская, п. Животновод и п. Восход имеется по одной соединительной линии.

Радиофикация

В настоящее время в Покровском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Телевизионное вещание производится на базе существующего телевизионного узла в г. Тихорецке, находящегося в 50 км от Покровского сельского поселения, и действующих ретрансляторов.

2.11. Экологическое состояние территории

Покровское сельское поселение состоит из 6 населенных пунктов: п. Новопокровский, п. Восход, п. Животновод, п. Заречный, п. Мирный и п. Степной.

В Покровском сельском поселении на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сетей, канализации, отсутствует связанная ливневая канализация, имеются области подтопления, не решен вопрос санитарной очистки, нет полигона ТБО.

Водоснабжение поселков осуществляется из отдельно стоящих артезианских скважин. Обеззараживание питьевой воды проводится не постоянно, многие скважины выработали свой технический потенциал, пескуют, часто выходят из строя насосы. Водоснабжение осуществляется посредством водоводов, износ водопроводных сетей составляет 90%, смотровые колодцы в низком санитарно-техническом состоянии, а в ряде случаев вообще отсутствуют. Не предусмотрена система промывки водопроводных сетей, в результате происходит заиливание водопроводных труб. В ряде случаев объем подаваемой воды не отвечает фактическим потребностям.

Отсутствует централизованное канализование поселков, существующая система не предусматривает очистку сточных хозяйственно-бытовых вод, ливневая канализация по рельефу, в результате во время паводков происходит подтопление части села и ряда улиц. Канализация от частных домовладений представлена местными выгребными ямами, что способствует ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановке и возникновению инфекционных заболеваний. На ряде промышленных объектов, которые функционируют более 30 лет, отсутствуют местные очистные сооружения осуществляющие предварительную очистку и обезвреживание. Отсутствуют дождеприемники, выпуски, ливнеотводы, ливнеспуски.

В поселение складирование ТБО осуществляется на несанкционированной свалке - отсутствуют землеотводные документы и лицензия. Свалка не усовершенствована, не проводится пересыпка слоев, отсутствует бытовое помещение, отсутствуют подъездные пути с твердым покрытием, новая свалка в эксплуатацию не введена. В селе отсутствуют оборудованные площадки для планового сбора ТБО, а на имеющихся площадках нет ограждений и качественных бетонных площадок. В станице развито частное животноводство, но навозохранилища и скотомогильники отсутствуют.

На ряде предприятий границы нормативных санитарно-защитных зон захватывают селитебную зону. СЗЗ заходит на жилые домовладения. В соответствии с законодательством данное жилье необходимо вынести за границы санитарно-защитной зоны предприятий, либо предусмотреть перенос предприятий на другую площадку.

По территории поселения протекает река. Русло данной реки требуют благоустройства, имеющиеся насыпные дамбы отрицательно влияют на водные объекты, они зарастают камышом, дно заиливается, в следствии чего в разгар эпидсезона пробы воды из водоемов не соответствуют гигиеническим нормам. Отсутствуют оборудованные пляжи и зоны отдыха на водных объектах в границах станицы. Численность населения на расчетный срок следует определять на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза естественного и механического прироста населения и маятниковых миграций.

2.12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»:

природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории, к опасным природным явлениям геологического и гидрологического характера, возможным на рассматриваемой территории, относятся землетрясения; затопления в паводки и период ливневых дожей; подтопление, в т.ч. потенциальное; заболачивание вдоль русла; эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование); просадка грунтов (I и II тип); эоловые процессы.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»:

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Просадка в грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности; Деформация грунтов |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Аэродинамический | Ударная волна. |
|  | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |

Опасность природных явлений по категориям опасности в районе генерального плана в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» оценивается следующим образом:

- землетрясения – опасная категория;

- просадочность лессовых пород – весьма опасная категория;

- эрозия овражная – умеренно опасная категория;

- подтопления территории – опасная категория;

- затопление в паводки, в период ливневых дождей – умеренно опасная категория.

В перечень возможных источников ЧС природного характера на территории Покровского сельского поселения включены опасные природные процессы, отнесенные в соответствии со СНиП 22.01-95 к опасным и весьма опасным: землетрясения, просадочность грунтов и подтопления.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к опасным метеорологическим явлениям, возможным в районе проектируемого объекта относятся ураганные ветры, пылевые бури и ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения, в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха до 400.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»:

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

В перечень возможных источников ЧС природного характера на территории Покровского сельского поселения включены ураганы и наледеобразование.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., к возможным источникам ЧС на территории Покровского СП относятся также:

- очень сильный дождь (при количестве осадков 50 мм и более за 12 ч);

- очень сильный снег (при количестве осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч);

- крупный град (при диаметре градин 20 мм и более);

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (при видимости 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, объект в зону поражения от ХОО не попадает.

Строительство ХОО на территории Покровского сельского поселения не предусматривается.

Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов Покровского сельского поселения:

| Наименование объекта | Наименование опасного вещества, максимальная емкость |
| --- | --- |
| Производственная база КФХ (техника, склады зерно) | зерновая пыль, 2 т |
| Склад (тракторы, зерно) | зерновая пыль, 2 т |
| Склад (зерно) | зерновая пыль, 2 т |
| Ангар для зерна (зерносклад) | зерновая пыль, 2 т |
| АЗС (сущ.) | бензин дизтопливо, 25 м³ |
| Производственная база ОАО «Восход» (склад нефтепродуктов) | бензин – 108 т (50 м3) дизтопливо – 108 т (50 м3) масло моторное для карб. двигателей – 100 кг масло моторное для диз. двигателей – 100 кг |
| АЗС колхозная (сущ.) | бензин дизтопливо, 25 м³ |
| АЗС (проект.) | бензин дизтопливо, 50 м³ |

Основным поражающим фактором в случае аварий зерноскладах является ударная волна.

Расчет поражающих факторов при взрыве пылевоздушных смесей в зерноскладах проводился по ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. А.3 Горючие пыли», «Временной методике расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов» (С.А. Буланенков, С.И. Воронов, П.П.Губченко и др.; под общей ред. М.И.Фалеева – Калуга, ГУП «Облиздат», 2001 г.).

Результаты расчета параметров волны давления при возможных авариях на зерноскладах:

|  | Зерносклады (поз. 21, 25, 26, 30 по ГП п. Новопокровский) |
| --- | --- |
| Вещество | Зерновая пыль |
| Масса горючей пыли, кг | 2000,00 |
| Объем помещения, куб. м | 6280,00 |
| Доля участия взвешенной пыли при сгорании пылевозд. смеси | 0,50 |
| Начальная температура воздуха, оС | 42,00 |
| Плотность воздуха при расчетной температуре, кг/куб.м | 1,12 |
| Удельная теплота сгорания вещества, Дж/кг | 18000,00 |
| Давление ударной волны, кПа | 338,51 |

Согласно проведенным расчетам, в результате взрывов пыли у помещений зерноскладов возможны полные разрушения.

К основным поражающим факторам в случае аварий на АЗС и складе нефтепродуктов относятся ударная волна и тепловое излучение.

- Расчеты интенсивности теплового излучения при пожарах пролива топлива и параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве проведены в соответствии с Приложениями В и Е к ГОСТ Р 12.3.047-98. Критерии для оценки поражения человека тепловым излучением пожара пролива топлива, а также повреждений зданий и поражения людей от волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве в результате пожара пролива топлива принимались в соответствии с данными таблиц 2 и 3 ГОСТ Р 12.3.047-98.

- Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на АЗС и складе нефтепродуктов:

| Параметр | Склад нефтепродуктов (п. Восход – поз. 11 по ГП), АЗС (проект., п. Мирный – поз. 12 по ГП) | АЗС (сущ., п. Новопокровский), АЗС колхозная (сущ., п. Восход – поз. 12 по ГП) |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива |  |  |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |  |  |
| Без негативных последствий в течении времени | 74,75 | 55,75 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 48,75 | 36 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 39 | 28,75 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 32,5 | 23,75 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 29,25 | 21,25 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 25,75 | 18,5 |
| Волна давления при сгорании ТВС |  |  |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |  |  |
| Полное разрушение зданий | 57 | 45 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 80 | 63 |
| Средние повреждения зданий | 116 | 92 |
| Умеренные повреждения зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) | 207 | 165 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 412 | 328 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 638 | 507 |
| Воздействие на человека |  |  |
| Безусловный летальный (смертельный) исход | 23 | 19 |
| Летальный (смертельный) исход в 50 % случаев | 28 | 22 |
| Порог смертельного поражения | 35 | 28 |
| Сильные травмы, переломы ребер, гипермия сосудов мягкой мозговой оболочки с частым смертельным исходом | 42 | 33 |
| Сильная контузия, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей с возможным смертельным исходом | 58 | 46 |
| Серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывих конечностей | 75 | 60 |
| Легкая общая контузия, временное повреждение слуха, ушибы и вывих конечностей | 95 | 75 |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |  |  |
| Цилиндр с основанием R и высотой h | 303 11 | 242,48 9,09 |

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, крупных гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к образованию катастрофических волн прорыва, на территории Покровского сельского поселения нет.

К авариям на объектах ЖКХ относятся:

- пожары в зданиях;

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные ценности, согласно ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», являются:

- пламя и искры;

- повышенная температура окружающей среды;

- токсичные продукты горения и термического разложения;

- дым;

- пониженная концентрация кислорода.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций. С учетом вероятности каждого из перечисленных вариантов развития пожара могут быть рассчитаны вероятностные годовые потери в отдельно взятых зданиях и в целом по территории.

Определение зон действия поражающих факторов при пожаре, количество погибших, пострадавших, размеров материального ущерба для отдельных зданий и сооружений проектируемой территории выполняется на последующих стадиях проектирования по Пособию к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара».

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируется пожар, в результате которого погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек, а также пожар, прямой материальный ущерб от которого составляет 1500 МРОТ и более.

На сетях газоснабжения сельского поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на АГРС (отходящие трубопроводы по поселению).

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП.

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

Аварии №1.

Для оценки зон действия основных поражающих факторов, социального и финансового ущерба при авариях на ГРС использовалась «Отраслевая методика расчета ожидаемого материального и экологического ущерба, а также числа пострадавших при авариях на объектах по транспортировке природного газа для решения задач декларирования промышленной безопасности и обязательного страхования ответственности» ОАО «Газпром», 2001 г.

Ожидаемые характеристики пожаров и масштабы термического поражения при разрывах технологического оборудования, а также надземных и подземных трубопроводов:

| Технологические элементы (сосуды, трубопроводы) | Длина «струевого пламени», м | «Пожар в котловане» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус зоны 100% поражения, м | Радиус зоны 1% поражения, м |
| Высокого давления | 85 | 15 | 18 |
| Низкого давления | 66 | 13 | 15 |

Аварии №2.

Оценка последствий аварии на ГРП (ШРП) выполнена на основании «Методических указаний по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», том 1,2, Москва, 2003.

Радиус зоны термического поражения людей с летальным исходом не превышает 5 метров.

Аварии №3.

На котельных Покровского сельского поселения максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Расчеты количества опасных веществ, способных принимать участие в аварии, а также зон действия поражающих факторов выполнялись согласно:

/1/. Отраслевому руководству по анализу и управлению риском, связанным с  техногенным воздействием на человека и окружающую среду, при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности, М.: РАО «Газпром», 1996.

/2/. ГОСТ Р 12.3.047–98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

Выброс газа может стать причиной накопления большого количества газовоздушной смеси в помещении, что в комплексе с ограничением пространства может вызвать ускорение фронта пламени при воспламенении и, как следствие, переход горения во взрывной дефлаграционный или даже детонационный  режим с формированием волны избыточного давления (сценарий сгорания облака с развитием избыточного давления). С точки зрения возможных масштабов поражения людей и разрушения зданий, данный сценарий является наихудшим сценарием аварии. Основными поражающими факторами при сгорании газа с развитием избыточного давления  являются пламя и волна избыточного давления.

При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируютсятся пожары и взрывы на сетях газоснабжения, в результате которых погибло 2 и более чел, число госпитализированных – 4 и более чел., а также пожары и взрывы, прямой материальный ущерб от которых составляет 1500 МРОТ и более.

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях могут привести к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источников техногенных ЧС идентифицируются аварии на системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел., прямым материальным ущербом гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ.

Аварии на транспорте:

- железнодорожный транспорт;

- автотранспорт.

Наибольшую опасность для Покровского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего через железнодорожную станцию Ея, расположенную в станице Новопокровской на расстоянии 27 км от проектируемой территории. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

Расчеты масштабов зон возможного опасного химического заражения при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте проведены в соответствии с Приложением 1 к РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

Согласно проведенным расчетам, полная глубина зон возможного заражения составит:

- по аммиаку – 7,1 км;

- по хлору – 55,9 км.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт аварии, связанный с повреждением вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которого пострадали люди, идентифицируется в качестве источника техногенной ЧС.

Наиболее опасными авариями на автотранспорте для Покровского сельского поселения являются аварии с участием автотранспорта, перевозящего ЛВЖ (бензин), а наиболее вероятными – дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

Методики расчета зон действия поражающих факторов, критерии для оценки поражения человека и сооружений аналогичны приведенным для АЗС и нефтебазы.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на автомобильном транспорте:

| Параметр | Автоцистерна (16 м3) | Легковой автомобиль (50 л) |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива |  |  |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |  |  |
| Без негативных последствий в течении времени | 46,25 | 4,25 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 29,75 | 2,5 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 23,5 | 2 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 19,25 | 1,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 17,5 | 1,25 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 15 | 1 |
| Волна давления при сгорании ТВС |  |  |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |  |  |
| Полное разрушение зданий | 30 | 4 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 42 | 6 |
| Средние повреждения зданий | 61 | 9 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т. п.) | 109 | 16 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 217 | 32 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 337 | 50 |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |  |  |
| Цилиндр с высотой h | 4,1 | 0,61 |

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются пожары и взрывы на автотранспорте с числом госпитализированных 4 и более чел.

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Объектами террактов на территории Покровского сельского поселения могут быть ПВОО, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются взрывы при террактах, при которых погибло 2 и более человек и/или госпитализировано 4 и более человек.

2.13. Существующий баланс территории Покровского сельского поселения

Покровское сельское поселение

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель поселения в установленных границах. Всего: | га | 23646,88 |
| 1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 173,75 |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками | га | 169,7 |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажных многоквартирных домов | га | 4,05 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | га | 8,9 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 3,86 |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 2,89 |
| 2.3 | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 2,15 |
| 3 | Производственные территории | га | 181,19 |
| 4 | Территория инженерной и транспортной инфраструктур | га | 110,83 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 4,54 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | 22949,1 |
|  | Зон специального назначения |  | 1,79 |
| 7 | Прочие | га | 200,23 |
| 7.1 | Пустыри | га | 100,81 |
| 7.2 | Земли водного фонда | га | 86,71 |
| 7.3 | Озеленение вдоль рек | га | - |
| 7.4 | Карьеры (территории горных отводов) | га | 12,71 |
| 8 | Земли лесного фонда | га | 16,55 |
| 8.1 | Лесопарковые (зеленые) зоны | га | 1,55 |
|  | Итого | га | 23646,88 |

Баланс территории поселка  Новопокровский

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 173,82 | 100,00 | 1550,58 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 91,30 | 52,53 | 814,45 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 76,93 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 4,05 |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | 10,32 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 8,42 | 4,84 | 75,11 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 2,88 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | 2,55 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 2,99 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 2,74 | 1,58 | 24,44 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 47,81 | 27,51 | 426,49 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 0,21 |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 47,60 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 9,65 | 5,55 | 86,08 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,91 | 0,52 | 8,12 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 1,82 | 1,05 | 16,24 |
| 8 | Прочие | га | 11,17 | 6,43 | 99,64 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек |  | 11,17 |  |  |
| 8.2 | Пустыри | га | - |  |  |
| 8.3 | Карьеры (территории горных отводов) | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 173,82 | 100,00 |  |

Баланс территории поселка  Заречный

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 62,92 | 100,00 | 2410,73 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 21,00 | 33,38 | 804,60 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 21,00 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,47 | 0,75 | 18,01 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,39 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,08 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,37 | 10,12 | 244,06 |
| 5 | Рекреационные зоны | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 29,64 | 47,11 | 1135,63 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,23 | 0,37 | 8,81 |
| 8 | Прочие | га | 5,21 | 8,28 | 199,62 |
| 8.1 | Озеленение вдоль рек | га | - |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | 5,21 |  |  |
|  | Итого | га | 62,92 | 100,00 |  |

Баланс территории поселка  Животновод

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 31,78 | 100,00 | 1164,10 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 13,56 | 42,67 | 496,70 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 13,56 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,6 | 1,89 | 21,98 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,6 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 1,5 | 4,72 | 54,95 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,76 | 18,12 | 210,99 |
| 5 | Рекреационные зоны | га | 0,76 | 2,39 | 27,84 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6,72 | 21,15 | 180,65 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 2,88 | 9,06 | 105,49 |
| 8.1 | Озеленение вдоль рек | га | - |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | 2,88 |  |  |
|  | Итого | га | 31,78 | 100,00 |  |

Баланс территории поселка  Мирный

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 34,55 | 100,00 | 928,76 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 20,62 | 59,68 | 554,30 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 20,62 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,43 | 1,24 | 11,56 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,43 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,99 | 8,65 | 80,38 |
| 5 | Рекреационные зоны | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 4,30 | 12,45 | 115,59 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 6,21 | 17,97 | 166,94 |
| 8.1 | Озеленение вдоль рек | га | - |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | 6,21 |  |  |
|  | Итого | га | 34,55 | 100 |  |

Баланс территории поселка  Степной

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 50,03 | 100,00 | 2326,98 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 23,96 | 47,89 | 1114,42 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 23,96 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,18 | 0,36 | 8,37 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,18 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 0,49 | 0,98 | 22,79 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,77 | 11,53 | 268,37 |
| 5 | Рекреационные зоны | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 13,31 | 26,60 | 619,07 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 6,32 | 12,63 | 293,95 |
| 8.1 | Озеленение вдоль рек | га | - |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | 6,32 |  |  |
|  | Итого | га | 49,20 | 100 | 2326,98 |

Баланс территории поселка  Восход

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 48,53 | 100,00 | 846,95 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 27,38 | 56,42 | 477,84 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 27,38 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 1,07 | 2,20 | 18,67 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,67 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,4 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 9,4 | 19,37 | 164,05 |
| 5 | Рекреационные зоны | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - | - |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,32 | 0,66 | 5,58 |
| 8 | Прочие | га | 10,36 | 21,13 | 180,80 |
| 8.1 | Озеленение вдоль рек | га | - |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | 10,36 |  |  |
|  | Итого | га | 48,53 | 100 |  |

3.  Проблемы и направления комплексного развития

территории Покровского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение перспективного оптимального направления развития Покровского сельского поселения на расчетный срок (до 2030 года) и направления их возможного развития за расчетный срок (до 2045 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

-      создание рациональной планировочной структуры;

-  функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

-   определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

-  реконструкция общественных центров, а также организация новых общественных подцентров обслуживания;

-  реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилыми зонами, общественными центрами и местами приложения труда;

-      организация рекреационных зон;

-  обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

В результате комплексного анализа современного состояния населенных пунктов и прилегающих к ним территорий можно сделать вывод, что территория Покровского сельского поселения в целом и территории населенных пунктов, характеризуются рядом существенных факторов, ограничивающих возможности для их перспективного пространственного развития, а именно:

Покровское сельское поселение

Территория поселения ограничена на юге и востоке - границей с Белоглинским районом Краснодарского края. Также южную часть поселения ограничивает Ильинское сельское поселение Новопокровского района. На севере - границей с Новопокровским сельским поселением, частично с Белоглинским районом. На западе - границей с Кубанским сельским поселением Новопокровского района.

Поселок Новопокровский

- в северной части поселка расположен кирпичный                                        завод – градообразующие предприятие;

- с восточной стороны  находиться  кладбище;

- с южной стороны поселка сформировалась крупная производственная зона, состоящая из промышленных предприятий преимущественно не пищевого профиля с различными классами вредности;

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселка, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок возможно преимущественно на свободной территории в восточном направлении;

- развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) целесообразно предусматривать в том же направлении.

Развитие производственной зоны проектом предусмотрено в южном  направлении от поселка на территориях, прилегающих к существующим промышленным предприятиям.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

Поселок Заречный

Территория посёлка представляет собой сложную форму, состоящую из двух частей.

Планировочная структура слаборазвита ввиду незначительной площади территории поселка и отдаленно напоминает прямоугольную (решетчатую).

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной  жилой застройки различной площади.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается, поэтому генеральным планом предусматриваются небольшие территории для развития его жилой застройки.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселения, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке);

- развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в  южном направлении и центральной части, на свободных территориях в границах населенного пункта;

- развитие производственной зоны не предусмотрено.

Поселок Животновод

Планировочная структура слаборазвита ввиду незначительной площади территории поселка и отдаленно напоминает прямоугольную (решетчатую).

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной  жилой застройки различной площади.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается, поэтому генеральным планом предусматриваются небольшие территории для развития его жилой застройки.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселения, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке);

- развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в  центральной части, на свободных территориях в границах населенного пункта;

- развитие производственной зоны не предусмотрено.

Поселок Мирный

Планировочная структура слаборазвита ввиду незначительной площади территории поселка и отдаленно напоминает прямоугольную (решетчатую).

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной  жилой застройки различной площади.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается, поэтому генеральным планом предусматриваются небольшие территории для развития его жилой застройки.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселения, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке);

- развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в  западной части, на свободных территориях в границах населенного пункта;

- развитие производственной зоны не предусмотрено.

Поселок Степной

Планировочная структура слаборазвита ввиду незначительной площади территории поселка и отдаленно напоминает прямоугольную (решетчатую).

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной  жилой застройки различной площади.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается, поэтому генеральным планом предусматриваются небольшие территории для развития его жилой застройки.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселения, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке);

- развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в  восточной и северной части, на свободных территориях в границах населенного пункта;

- развитие производственной зоны проектом предусмотрено в западном  направлении от поселка, также к северо-востоку от поселка.

Поселок Восход

Планировочная структура слаборазвита ввиду незначительной площади территории поселка и отдаленно напоминает прямоугольную (решетчатую).

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной  жилой застройки различной площади.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается, поэтому генеральным планом предусматриваются небольшие территории для развития его жилой застройки.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселения, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено;

- развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно на окраинах поселка, на свободных территориях в границах населенного пункта;

- развитие производственной зоны не предусмотрено.

4.  Обоснование предложений по территориальному планированию

4.1. Прогноз численности населения

- Применительно к территории пос. Новопокровского настоящий прогноз отражает тенденции демографического развития, предложенные в основу аналогичного прогноза, который проводился при разработке генерального плана населенного пункта. В качестве метода прогноза использовалась «передвижка возрастов». Предполагалось, что социально-экономическая ситуация будет постепенно улучшаться; проводимые меры демографической и миграционной политики соответственно позволят приблизить естественное движение населения к расширенному воспроизводству и обеспечить положительное сальдо миграционных процессов.

- Для остальных населенных пунктов в составе поселения возможные варианты их демографического развития были так же разработаны с помощью метода компонент (передвижки возрастов). Полагалось некоторое улучшение параметров естественного воспроизводства населения, при нулевом балансе механического движения населения.

Прогнозная оценка численности населения

(в разрезе населенных пунктов Покровского поселения)

| Наименование | население, чел | Первая очередь строительства 2020 год |  |  | Расчетный срок 2030 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население, чел | динамика численности населения |  | население, чел | динамика численности населения |  |
|  | 2016 г. |  | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |  | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| поселок Новопокровский | 893 | 1031 | 25 | 2,5 | 1121 | 115 | 11,4 |
| поселок Восход | 348 | 564 | -9 | -1,6 | 558 | -15 | -2,6 |
| поселок Животновод | 162 | 279 | 6 | 2,2 | 271 | -2 | -0,7 |
| поселок Заречный | 151 | 260 | -1 | -0,4 | 264 | 3 | 1,1 |
| поселок Мирный | 353 | 365 | -7 | -1,9 | 380 | 8 | 2,2 |
| поселок Степной | 125 | 211 | -4 | -1,9 | 205 | -10 | -4,7 |
| Итого по поселению | 2032 | 2710 | 10 | 0,4 | 2799 | 99 | 3,7 |

- Прогноз демографической структуры населения                                                      (по возрастному признаку)

| Ед. изм. | Половозрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0 до 7 лет | от 7 до 16 лет | Итого населения моложе трудоспособного возраста | женщины от 16 до 55 лет | мужчины от 16 до 60 лет | Итого трудоспособного населения | женщины старше 55 лет | мужчины старше 60 лет | Итого населения старше трудоспособного возраста |
| Первая очередь строительства (2020 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| человек | 224 | 260 | 484 | 839 | 812 | 1 651 | 398 | 177 | 575 |
| % в общей численности | 8,27 | 9,59 | 17,86 | 30,96 | 29,96 | 60,92 | 14,69 | 6,53 | 21,22 |
| Расчетный срок (2030 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| человек | 223 | 292 | 515 | 781 | 769 | 1 550 | 510 | 224 | 734 |
| % в общей численности | 7,98 | 10,43 | 18,41 | 27,90 | 27,47 | 55,37 | 18,22 | 8,00 | 26,22 |

- Для целей долгосрочного прогнозирования (до 2045 года) демографическая оценка для всего поселения принимается на уровне 2899 человек, в том числе 1221 человек – населения пос. Новопокровского в соответствии с тенденциями, предложенными в генеральном плане населенного пункта.

- Для остальных населенных пунктов (ввиду высокой неопределенности прогнозов долгосрочного развития для территорий малой градостроительной категории) перспективные оценки принимаются на уровне прогнозов к расчетному сроку настоящего проекта (2030 год).

4.2. Расчет селитебной территории

- Применительно к пос. Новопокровскому для предварительного определения потребности в селитебной территории принимаются градостроительные расчеты в соответствии с генеральным планом населенного пункта:

- - ориентировочная потребность в новой селитебной территории на этапе первоочередного строительства (до 2020 г.) – 1,68 га;

- - аналогичный показатель на расчетный срок генерального плана поселения (до 2030 г.) – 18,69 га, в том числе 10,71 га резервируется для расселения из санитарно-защитных зон;

- - аналогичный показатель на период долгосрочного развития (до 2045 г.) – 25,83 га.

- Также потребность в новой селитебной территории (на основании приведенных расчетов по прогнозной численности населения) возникает в следующих населенных пунктах:

- пос. Животновод – 0,46 га к концу первой очереди реализации генерального плана;

- пос. Заречный – 0,13 га к расчетному сроку генерального плана;

- пос. Мирный – 0,46 га к расчетному сроку генерального плана.

- В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства принимался дом усадебного типа со средним размером земельного участка при доме 0,15 га.

Итого потребность в селитебной территории  по нормативу на сроки реализации генерального плана поселения составляет:

2,14 га – до 2020 года;

19,74 га – до 2030 года;

26,88 га – до 2045 года.

4.3. Жилая застройка. Жилищный фонд

В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства принимается дом усадебного типа.

Расчетные объемы нового строительства определяются с учетом величины и динамики минимального уровня жилой обеспеченности, который устанавливается в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края  (приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Одновременно расчетный уровень жилой обеспеченности скорректирован на коэффициент роста жилой обеспеченности, который так же приводится в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края.

Таким образом, расчетная обеспеченность жилой площадью на период первоочередного строительства (2010 - 2020 гг.) определена на уровне 24,4 м2/человек, на период расчетного срока (2020 – 2030 гг.) – 27,7 м2/человек.

С учетом обеспеченности каждого человека установленной нормой жилой площади объем потребного фонда составляет:

66,1 тыс. м2 общей площади – к сроку реализации первой очереди строительства (2020 г.);

77,5 тыс. м2 общей площади – к расчетному сроку генерального плана (2030 г.).

В объем жилищного фонда на расчетный срок включается: 52,2 тыс. м2 – существующий фонд жилых строений, имеющий более 65 % физической сохранности и не расположенный в радиусах санитарно защитных зон; соответственно 25,3 тыс. м2 – требуемое новое строительство, в том числе 10,7 тыс. м2 - на этапе первой очереди реализации генерального плана (до 2020 г.).

4.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населения Покровского поселения.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.

4.5. Экономическое развитие территории

В пределах планируемой территории сложилась аграрная специализация производительных сил, которая объективно отражает природно-хозяйственные предпосылки ее развития.

В рамках среднесрочного прогнозирования развитие территории так же полагается на имеющихся природных ресурсах, в первую очередь, благоприятных для ведения отраслей сельскохозяйственного производства.

В отраслевом аспекте развитие аграрной сферы будет определяться возможностями наращивания производительности зернового хозяйства, специализацией  на технических культурах, использованием агропотенциала для овощеводства, плодоводства и картофелеводства, усилением специализации в животноводстве.

В растениеводстве, с учетом приоритетов аграрной политики, ведущая роль зернового хозяйства сохранится и в перспективе.

Широкое применение в полеводстве поселения получили технические культуры, в основном представленные подсолнечником и сахарной свеклой. Их выращивание и в будущем будет иметь определенное значение на величину и структуру получаемой продукции растениеводства.

Вероятной тенденцией будет увеличение объемов продукции овощеводства, особенно ее товарной части, поскольку в этом направлении складываются благоприятные рыночные условия, дополняемые активными мерами региональной власти по стимулированию развития отрасли.

Развитие картофелеводства и плодоводства связано с обеспечением собственных потребностей в свежей продукции, с реализацией излишней ее части на рынок.

В равной приоритетности с растениеводством рассматривается и животноводческий комплекс сельского хозяйства: восстановление и дальнейшее наращивание его производственного потенциала посредством скотоводства, свиноводства и птицеводства имеет важную роль в оптимизации хозяйственной структуры поселения и повышении ее эффективности.

Дополнительным источником экономического роста будет развитие переработки сельскохозяйственного сырья.

Развитие производственной базы с акцентом на продукции промышленной переработки получаемого сырья в перспективе имеет определяющее значение для  диверсификации градообразующей основы хозяйственного комплекса поселения, повышения его эффективности; расширения занятости, источников и объемов налогооблагаемой базы.

5.  Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Проектируемая территориально-планировочная организация Покровского сельского поселения

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории поселка и за его границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития поселения предложены  следующие  решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной  и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  отдыха  в  юго-восточной и западной  части  населенного пункта;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач  и  обеспечения  экологически  безопасного  развития  территории.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей поселения, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития поселения на первую очередь строительства (до 2020 г.), на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития поселка Новопокровский в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная  идея  территориального  развития  состоит  в  следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса поселения - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития поселения, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана поселения намечен ряд мероприятий, суть  которых  заключается  в  следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров;

- формирование подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны.

п. Новопокровский находится в северной части земель сельского поселения. Территория поселка представляет собой единое планировочное образование, примыкающее к автодороге регионального значения: подъезд к п. Новопокровский - IV технической категории.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

На расчетный срок проектом предусматривается создание в восточной  и юго-восточной частях поселка жилых районов с сетью объектов обслуживания, имеющих удобные связи с общественным центром поселка.

Резервные территории жилой зоны расположены севернее территорий жилой зоны на расчетный срок (поэтапное освоение территорий), до проектируемого автомобильного обхода.

Проектом определено размещение производственной зоны поселка Новопокровского в юго-западной части поселка на базе сохраняемых генеральным планом существующих предприятий на расчетный срок.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий  и  характера  застройки  каждой  конкретной  зоны.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается создание двух общественных подцентров жилой зоны, образованных объектами, обеспечивающими  комплекс услуг для современного населенного пункта.

Структура общественных центров и подцентров дополняется системным размещением отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных зданий.

Кроме того, структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на прилегающих к ним участках жилых кварталов для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса.

Сельское кладбище проектируется в восточной части поселка, как расширение существующего кладбища.

Проектом предлагается изменение границы п. Новопокровского в сторону увеличения территории  населенного пункта в части включения в границу существующей усадебной жилой застройки на юге и кирпичного завода на севере от поселка.

п. Заречный расположен в западной части Покровского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Объекты обслуживания в населенном пункте представлены: отделение почтовой связи, столовая, сельский клуб, фельдшерский пункт, магазин. Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке).

Развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в  южном направлении и центральной части, на свободных территориях в границах населенного пункта.

В проектную границу населенного пункта включается жилая застройка, расположенная в юго-западной части поселка.

Предусматривается строительство объектов социального и торгового назначения: детское дошкольное учреждение, спортивные сооружения, предприятие розничной торговли.

Производственная зона поселка находится на юге, а также на севере от населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса. На месте расположенных на юге от населенного пункта недействующей МТФ, а также мехтока, предполагается расположить производственную территорию IV класса вредности.

Действующее кладбище находится в восточной части хутора и проектом закрывается, так как находится в водоохранной зоне и вблизи жилой застройки.

п. Животновод расположен в западной части Покровского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Объекты обслуживания в населенном пункте представлены: сельский клуб, парк с детской площадкой, магазины, столовая.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке).

Развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в  центральной части, на свободных территориях в границах населенного пункта.

В проектную границу населенного пункта включаются производственные базы КФХ, расположенные в юго-западной части поселка.

Предусматривается строительство объектов социального назначения: детское дошкольное учреждение, спортивные сооружения.

Производственная зона поселка находится на западе от населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса.

В западной части поселка запроектировано кладбище.

п. Мирный расположен в центральной части Покровского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Объекты обслуживания в населенном пункте представлены: сельский клуб, магазины.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке).

Развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в  западной части, на свободных территориях в границах населенного пункта.

Развитие населенного пункта осуществляется в существующих границах, за счет   внутренних территориальных резервов.

Предусматривается строительство объектов социального и торгового назначения: детское дошкольное учреждение, спортивные сооружения, предприятие розничной торговли, предприятие общественного питания.

Производственная зона поселка находится на юге от населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса. На месте недействующего химсклада к западу от населенного пункта предполагается расположить АЗС.

п. Степной расположен в центральной части Покровского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Объекты обслуживания в населенном пункте представлены: столовая, магазин.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке).

Развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в восточной и северной частях, на свободных территориях в границах населенного пункта.

Развитие населенного пункта осуществляется в существующих границах, за счет   внутренних территориальных резервов.

Предусматривается строительство объектов социального назначения: детское дошкольное учреждение, спортивные сооружения, сельский клуб.

Производственная зона поселка находится на западе от населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса. На месте пустыря на западе от населенного пункта предполагается расположить производственную территорию IV класса вредности. На месте недействующей ПТФ на северо-востоке от населенного пункта предполагается расположить производственную территорию III класса вредности.

п. Восход расположен в восточной части Покровского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Объекты обслуживания в населенном пункте представлены: отделение почтовой связи, столовая, сельский клуб, сельская библиотека, начальная общеобразовательная школа, фельдшерский пункт, магазины.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке).

Развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно на окраинах поселка, на свободных территориях в границах населенного пункта.

Развитие населенного пункта осуществляется в существующих границах, за счет   внутренних территориальных резервов.

Предусматривается строительство объектов социального и торгового назначения: детское дошкольное учреждение, спортивные сооружения, многофункциональное здание с торгово-бытовыми объектами, реконструкция начальной общеобразовательной школы.

Производственная зона поселка находится на юге от населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса.

На землях населенных пунктов Покровского сельского поселения обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Резервные территории жилой застройки представлены исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитных зон.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

5.2. Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Покровского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Покровского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие производственной и жилой зоны;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Покровского сельского поселения.

Генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования и назначения;

- а также резерв территории для развития населенного пункта за расчетный срок генерального плана (жилой и зоны производственного назначения).

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделяются подзоны.

- Жилая зона:

- зона усадебной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки;

- резерв территории под жилую застройку.

- Общественно-деловая зона:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного назначения, размещения объектов социального, общественно-делового и коммерческого назначения;

- зона многофункционального использования, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного и рекреационного назначения;

- зона многофункционального использования, в том числе размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов;

- резерв территории для размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов

- Зона рекреационного назначения:

- зона озеленения общего пользования;

- зона размещения спортивных объектов;

- зона размещения объектов отдыха и туризма;

- зона открытых озелененных пространств;

- резерв территории для размещения объектов отдыха и туризма.

- Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

- Зона специального назначения:

- зона кладбищ;

- санитарно-защитная зона (санитарно-защитное озеленение).

- Зона сельскохозяйственного назначения и использования:

- зона сельскохозяйственных угодий (земли сельскохозяйственного назначения);

- зона сельскохозяйственных угодий (земли сельскохозяйственного использования);

- зона сельскохозяйственных угодий крестьянско-фермерских хозяйств;

- зона размещения садово-дачных хозяйств.

    - 5.2.1.Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В составе жилой зоны генпланом выделены подзоны:

- зона усадебной жилой застройки – индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,09 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

- зона малоэтажной жилой застройки – застройка секционного и блокированного типа, 2-3 этажа (без выделения приусадебных участков или с участками, не превышающими размера 0,05 га);

Авторами генерального плана планируется сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Генеральным планом на расчетный срок предлагается уплотнение центральных кварталов существующей усадебной застройки п. Новопокровского.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

    - 5.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны.

Данным проектом общественно деловая зона населенного пункта, формируется на базе исторически сложившегося общественного центра, исключение составляют вновь проектируемые жилые образования.

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены подзоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного назначения, размещения объектов социального, общественно-делового и коммерческого назначения. Данная функциональная зона предназначена для размещения административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения и социального обеспечения, физкультурно-спортивных сооружений, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания.

- зона многофункционального использования, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного и рекреационного назначения. В данной зоне предполагается многофункциональный набор объектов общественного назначения с преобладанием рекреационных (спортивно-оздоровительных и др.) функций и иных объектов в соответствии с регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки.

- зона многофункционального использования, в том числе размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов. Эта подзона предполагает размещение объектов обслуживания транспорта (СТО, АЗС) объектов торговли (преимущественно оптовая торговля, крупногабаритные товары), объектов обслуживания и питания. На последующих стадиях проектирования следует обеспечить  условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

    - 5.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение сохраняемых существующих спортивных объектов, в том числе плоскостных, а также проектируемых.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможности заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения,   особенно   у   детей   и   молодежи, устойчивого  интереса  к  регулярным  занятиям  физической культурой и спортом,  здоровому образу жизни,  повышению уровня  образованности  в этой области;

- улучшение качества  физического воспитания населения;

    - 5.2.4.  Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая, пищевая и строительная отрасль. Планируемая категория вредности – II - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 300-50 м.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного и железнодорожного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию поселения.

5.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. Таким образом, в настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

Существующая несанкционированная свалка отходов потребления на севере п. Новопокровского подлежит рекультивации. Объект, предназначенный для организации сбора и вывоза мусора с территории поселения предлагается разместить севернее п. Покровского в 0,4 км от границы населенного пункта. В юго-западной части поселения генеральным планом, согласно схемы территориального планирования Новопокровского района, предусматривается размещение мусороперерабатывающего предприятия с санитарно-защитной зоной 500м.

Зона кладбищ.

В границах Покровского сельского поселения расположено 3 действующих кладбища. На расчетный срок генерального плана планирование предусматривается проектирование нового кладбища в п. Животновод, закрытие 1 действующего кладбища в п. Заречном и расширение 1-го действующего кладбища в п.Новопокровском в восточной его части.

При размещении кладбищ должны учитываться следующие принципы:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 5.2.6.  Зона сельскохозяйственного использования и назначения

Данным генеральным планом помимо прочих выделены территории зоны сельскохозяйственного использования и назначения. К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов – земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования, а также территории садово-дачных товариществ.

5.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории сельского поселения не зарегистрировано.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории Покровского сельского поселения на основании действующих лицензий на недропользование осуществляют добычу подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 13 водопунктов, согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю на 1 января 2017 года.

В данном проекте (графических материалах) отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с зоной санитарной охраной первого пояса.

Режимы зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения не установлены и не утверждены и требуют установки зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п. 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п.4, ст. 18 N 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по муниципальному образованию Покровское сельское поселение Новопокровского района утвержденных проектов, границ и режима зон санитарной охраны водозаборов - нет.

Зоны санитарной охраны представляют с собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта, а так же в разделе 2.12. «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» материалов по обоснованию, а так же в графических материалах материалов по обоснованию проекта - «Схема ограничений использования территории. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приводится в соответствующем разделе пояснительной записки.

Зоны охраняемых объектов.

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

5.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

5.3. Размещение объектов капитального строительства

5.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

В связи с дальнейшим развитием Покровского сельского поселения в целом, а также населенных пунктов поселения, генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности поселков в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой населенных пунктов в общественном центре и подцентрах обслуживания реконструируемых районов. В их составе досугово-развлекательный и торгово-бытовые комплексы, рынки, автостоянки, медицинские учреждения, детские сады, школа, спортивные сооружения, парки, скверы и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

Перечень объектов обслуживания

поселок Новопокровский

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Покровского сельского поселения | 1 | 2 | проект. |
| 1 | Административно-деловой комплекс: -кафе-столовая -гостиничные номера -офисные помещения - конференц-зал | 1 | 1 | реконстр. |
| 2 | Тихорецкое отделение сбербанка | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Покровский сельский дом культуры, Покровская сельская библиотека | 1 | 1 | реконстр. |
| 4 | Парк отдыха | 1 | - | сущ. |
| 5 | Муниципальное Общеобразовательное учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №9 (на 960 чел.) | 1 | 3 | сущ. |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 | 1 | 2 | сущ. |
| 7 | Стадион | 1 | - | реконстр. |
| 8 | Спортивный комплекс | 1 | 1 | проект |
| 9 | Амбулатория -станция скорой помощи на 1 автомобиль - молочная кухня на 60 порций | 1 | 1 | реконстр. |
| 10 | ЧП магазин «Малинка» | 1 | 1 | сущ. |
| 11 | ООО «Россиянка» | 1 | 1 | сущ. |
| 12 | ЧП магазин «Людмила» | 1 | 1 | сущ. |
| 13 | Торговый павильон «Маргарита» | 1 | 1 | сущ. |
| 14 | Сельпо магазин №74 | 1 | 1 | сущ. |
| 15 | Универмаг №75 | 1 | 1 | сущ. |
| 16 | Многофункциональные здания с торгово-бытовыми объектами: -торговые площади -аптека -парикмахерская -мастерские по ремонту бытовой техники | 1 | 1 | проект. |
| 17 | Отделение почтовой связи Новопокровский, Узел электросвязи ОАО «Южная телекоммуникационная компания | 1 | 1 | сущ. |
| 18 | Гостиница | 1 | 2 | проект. |
| 19 | Коммунально-бытовой комплекс: -баня; -прачечная; -химчистка. | 1 | 1 | проект |

поселок Заречный

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение почтовой связи | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | Столовая | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Сельский клуб | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Детское дошкольное учреждение | 1 | 1 | проектир. |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | 1 | проектир. |
| 6 | Фельдшерский пункт № 8 | 1 | 1 | сущ. |
| 7 | Магазин сельпо № 78 | 1 | 1 | сущ. |
| 8 | Предприятие розничной торговли | 1 | 1 | проектир. |

поселок Животновод

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельский клуб | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | Парк с детской площадкой | 1 | - | сущ. |
| 3 | Детское дошкольное учреждение | 1 | 1 | проектир. |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | 1 | проектир. |
| 5 | Магазин «Лоза» столовая | 1 | 1 | сущ. |
| 6 | Магазин | 1 | 1 | сущ. |

поселок Мирный

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельский клуб | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | магазин сельпо | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Детское дошкольное учреждение | 1 | 1 | проектир. |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | 1 | проектир. |
| 5 | Торговый ларь «Смак» | 1 | 1 | сущ. |
| 6 | Предприятие розничной торговли | 1 | 1 | проектир. |
| 7 | Предприятие общественного питания | 1 | 1 | проектир. |

поселок Степной

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детское дошкольное учреждение на 10 мест | 1 | 1 | проектир. |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | 1 | проектир. |
| 3 | Магазин сельпо № 81 | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Столовая | 1 | 1 | сущ. |
| 5 | Сельский клуб на 20 мест | 1 | 1 | проектир. |

поселок Восход

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение почтовой связи | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | Сельский клуб на 110 мест, сельская библиотека, магазин | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 24” на 70 мест | 1 | 1 | реконстр. |
| 4 | Детское дошкольное учреждение на 20 мест | 1 | 1 | проектир. |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | 1 | проектир. |
| 6 | Фельдшерский пункт № 9 | 1 | 1 | сущ. |
| 7 | Магазин «Экспресс» | 1 | 1 | сущ. |
| 8 | Торговый ларь «Киса» | 1 | 1 | сущ. |
| 9 | Торговый павильон «У Ивановича» | 1 | 1 | сущ. |
| 10 | Многофункциональные здания с торгово-бытовыми объектами: магазины на 100 м2 торговой площади; предприятие общественного питания на 23 места; предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места | 1 | 2 | проектир. |

5.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры

К зоне транспортной инфраструктуры в Покровском сельском поселении относятся автомобильные дороги регионального значения: ст-ца Кавказская - ст-ца Новопокровская III-IV технической категории, подъезд к п. Новопокровский - IV технической категории, п. Мирный – п. Восход - IV технической категории.

На территории придорожной полосы автодороги п. Мирный – п. Восход предусмотрено размещение объекта придорожного сервиса – автозаправочной станции, при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами.

Проектом предусматривается строительство восточного автомобильного обхода п. Новопокровского.

В населенных пунктах поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающим к ним территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов  решена проектом в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

5.3.3. Развитие инженерной инфраструктуры

5.3.3.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории Покровского сельского поселения на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Покровское сельское поселение расположено в юго-восточной части Новопокровского района. В его состав входит п.Новопокровский, п.Степной, п.Восход, п.Мирный, п.Животновод, п.Заречный.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ГУП КК ″Кубаньгеология″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2006 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

– подтопление;

– затопление в паводки в период выпадения катастрофических осадков;

– заболачивание устьев балок;

– просадка грунтов;

–эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

– дефляция, пыльные бури.

К подтопленным площадям отнесены участки ложбин стока в разных частях проектируемой территории.

Затопление территории поверхностными водами распространено в ложбинах стока во время паводков, в период выпадения катастрофических осадков.

Заболачивание территории развито в устьях балок.

Эрозионно-аккумулятивные процессы на проектируемой территории распространены в балках, оврагах и ложбинах.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям на склонах и водоразделах.

Дефляция наиболее активно протекает в период черных пыльных бурь.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97 (А), СНиП II-07-81-2000* составляет 6 баллов. На всей территории Покровского сельского поселения предполагается категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Покровского СП, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов, а именно:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: подземные воды обладают агрессивными свойствами различной степени к бетонам и железебетонным конструкциям в ложбинах стока, склонах и водоразделе.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Покровского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящихся в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив их развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- строительство открытых водоотводящих каналов;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф территории равнинный, покатый, с местным уклоном на северо-запад. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер.

Схемой инженерной подготовки территории предполагается организация поверхностного водостока по всем улицам населенных пунктов.

Для пос.Новопокровский институтом ОАО «ИТРКК» в 2008г. был разработан генеральный план, в состав которого входит раздел пояснительной записки «Инженерная подготовка территории» и чертежи «Схема инженерной подготовки территории. М 1:5000», «Схема вертикальной планировки территории. М 1:5000». При разработке раздела учитывались расчетные расходы поверхностных сточных вод, формирующихся как в пределах селитебной территории населенного пункта, так и с нагорной части, примыкающей к нему.

Согласно решениям ранее разработанного генерального плана на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока составляет 1935,8 л/сек.га. Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Основными водоприемниками водостоков являются р.Корсун, балки Косая, Татарка, каналы и пруды.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть населенного пункта.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории селитебной территории Покровского сельского поселения в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления, затопления и заболачиваемости с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод.

4. Противоэрозионные мероприятия.

Защита от подтопления, затопления и

заболачиваемости территории

Пойма реки Корсун, в целом, имеет субмеридианальное направление, сливается с поймой реки Еи около станицы Новопокровской. Пойма не застроена. Ширина ее от 250 м до 750 м. Ложбины стока представляют собой разветвленную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов – 2-3 балки на один километр. В основном, овраги прекратили свое развитие и стабилизировались. Они имеют неглубокий плавный врез. Территория ложбин и балок занимает около 20%. В основном, ширина их составляет около 150-300 м. Средняя длина ложбин стока и балок составляет около 5.0 км. Некоторые балки имеют длину до 20.0 км. Территория их практически не застроена.

Подтопление проектируемой территории осуществляется подземными водами на участках ложбин стока, в районе искусственных водоемов, в периоды катастрофических осадков и других явлений – на участках склонов водораздела. Питание подземных вод осуществляется на площади межбалочных водоразделов, склонах, в основном, за счет инфильтрации атмосферных вод, фильтрационных потерь из искусственных водоемов, за счет инфильтрации техногенных потерь воды.

Затопление территории поверхностными водами распространено в ложбинах стока во время паводков, в период выпадения катастрофических осадков. Паводок происходит весной, обычно в марте, формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Затопление паводковыми водами носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание, которое выражается в произрастании влаголюбивой растительности.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам рек и балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

Дренирование территории

с высоким стоянием грунтовых вод

Проектом предусматривается засыпка или намыв подтапливаемых территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы. Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории изысканий развиты - площадной смыв и линейная эрозия. Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными.

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Проектом предусмотрена засыпка небольших балок с регулированием поверхностного водостока, профилирование склонов, выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, укрепления балок, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотрено укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории поселения наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов на территории Покровского сельского поселения неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

Берегоукрепительные работы водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов сеткой Макмат и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их истока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Территория Покровского сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа) соответствует II и III категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 6 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление, затопление и заболачивание пониженных участков поверхности;

- повышенная агрессивность подземных вод.

Большая часть проектируемой территории застроена, часть территории свободна от застройки.

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

- условиями средней сложности (II категория);

- сложными условиями (III категория) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены просадочные грунты.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II тип – грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

В границах проектируемого генерального плана выделены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах склонов и водоразделов:

ИГЭ-2 – суглинки, тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 80 кПа. Залегают до глубины 5.0м.

В пределах водораздела, распространены локально:

ИГЭ-4 – суглинки легкие, твердые, пылеватые, просадочные. II тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 50 кПа. Просадка от собственного веса составляет 5.55 см. Залегают с поверхности до глубины 6.0м и более.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

Заключение и рекомендации по строительству

Рельеф территории равнинный, покатый, с местным уклоном на северо-запад. Подземные воды обладают агрессивными свойствами различной степени к бетонам и железебетонным конструкциям в ложбинах стока, склонах и водоразделе.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории населенных пунктов Покровского сельского поселения являются агрессивность подземных вод и грунтов, просадка грунтов, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1,0 – 1,6 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Территория склонов обладает условно благоприятными для застройки условиями, занимает около 60% и отличается глубиной залегания уровня подземных вод от 2.0 до 5.0 м, т.е. территория потенциально подтопляемая. В данном районе при строительстве необходим комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.2.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока.

Территория межбалочных водоразделов также является условно благоприятной для строительства. Участки не подтопляемы, поскольку уровень подземных вод находится на глубине от 5.0 до 10.0м, подземные воды и грунты обладают агрессивными свойствами к бетонам. Основным опасным геологическим процессом является локальное распространение просадки грунтов второго типа, ветровая эрозия почв. Рекомендуется учесть просадочные свойства грунтов и провести мероприятия по закреплению почв. Рекомендации по устранению просадочных свойств даны выше. Площадь занимает около 30% территории.

Территории ложбин стока характеризуются сложными инженерно-геологическими условиями и занимают около 15% территории. Эти территории являются естественными дренами. Уровень залегания грунтовых вод от 0.0 м до 2.0м. от 2.0 до 5.0м. На этой территории необходим сложный дорогостоящий комплекс инженерных мероприятий, который включает: защиту от подтопления, затопления, заболачивания, противоэрозионные мероприятия для ложбин, гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов, применение сульфатостойких цементов и закрепление грунтов по методу «Геокомпозит». Проведение данных работ создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.3.3.2. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Покровское сельское поселение входят: пос.Новопокровский, пос.Восход, пос.Животновод, пос.Заречный, пос.Мирный, пос.Степной. Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до глубины –15.0м:

- голоценовые аллювиальные отложения (aQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (aQIII).

Аллювиальные  отложения (аQIV) распространены в поймах рек и представлены глинами и суглинками,  от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с включениями гнезд песка. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными, иловатыми.

Пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV) распространены в балках и представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и, возможно, суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для низовий склонов и представлены суглинками непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vd QIII)  распространены на надпойменных террасах, склонах и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и  непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

Верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII) залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами (vdQII, vdQI, vdQЕ ).

Уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

На площади изысканий выделены грунты  первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах надпойменных террас распространены:

ИГЭ-3  – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, сезонно просадочные.

I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 200кПа.

В пределах подножий склонов распространены:

ИГЭ - 6 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, сезонно просадочные. Залегают до глубины 2.5м. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 95 кПа.

В пределах повышенных частей склонов распространены:

ИГЭ - 8 – суглинки легкие, твердые, пылеватые, просадочные. Залегают  до глубины 5.5м. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 60 кПа.

ИГЭ - 9 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Залегают с поверхности  до глубины 10.0м. II тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 50 кПа. Просадка от собственного веса составляет 8-9 см.

В пределах водораздела распространены:

ИГЭ - 10 – суглинки легкие, твердые, пылеватые, просадочные. II тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 50 кПа. Просадка от собственного веса составляет 5.55 см.

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления на расчетный срок

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

пос. .Новопокровский

Q = 412,30 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 360,75 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 456,00 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Заречный

Q = 79,08 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 102,37 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 103,95 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Животновод

Q = 82,72 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 106,72 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 109,86 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Мирный

Q = 112,72 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 143,72 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 149,62 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Степной

Q = 76,40 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 83,08 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 80,72 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Восход

Q = 173,62 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 222,07 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 219,71 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой пос.Новопокровского на расчетный срок предусматривается использование существующего водозабора расположенного на территории поселка. Проектом предусматривается единая система водоснабжения: хозяйственно - питьевая – противопожарная. Вода из скважин подается в резервуары, расположенные на площадке головных водопроводных сооружений. Из резервуаров вода насосами станции II-го подъема подается в кольцевую сеть поселка.

Для обеззараживания воды в насосной станции II-го подъема используется электролизная. Электролизная предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор гипохлорита подается в водовод перед резервуарами.

Общая протяженность водопроводной сети – 8200,0 м.

Для обеспечения водой населенных пунктов Покровского сельского поселения на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны каждого населенного пункта расчетной производительности в составе:

- резервуаров хозяйственно-питьевого-противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- артскважин;

- трансфоматорной;

- станции водоподготовки;

- объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с для пос.Новопокровский и 5 л/с для пос.Восход, пос.Животновод, пос.Заречный, пос.Мирный, пос.Степной.

Количество одновременных пожаров – один

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2,5 л/с. Общий расход составляет 12,5 л/с для пос.Новопокровский и 7,5 л/с для пос.Восход, пос.Животновод, пос.Заречный, пос.Мирный, пос.Степной.

Наружное пожаротушение предусматривается из объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Новопокровский |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 250 | полиэтилен | 7350,00 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 850,00 |
| 3 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| пос.Заречный |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 5222,00 |
| 2 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| пос.Мирный |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 3200,00 |
| 2 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| пос.Степной |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 3000,00 |
| 2 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| пос.Животновод |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 2650,00 |
| 2 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| пос.Восход |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 3550,00 |
| 2 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно выданной справке на территории Покровского сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Существующая канализация представлена выгребными ямами.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности.

Расчет водоотведения на расчетный срок п.Новопокровского

| Наименование потребителей | Кол-во водопотре-бителей, чел | Норма расхода водопотребления, л/с | Коэф. сут. неравн. | Расход в max сут. м3/сут | Расход в max час м3/ч | Общ. коэфф. притока сточных вод | Расход в max секун. л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с центр.горячим водоснабжением | 1085/ 1200 | 250 | 1,2 | 325,50/ 360,00 |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 32,55/ 36,00 |  |  |  |
| Всего с неучтенными расходами |  |  |  | 358,05/ 396,00 | 33,66 | 2,04 | 9,35 |

В числителе данные по существующему состоянию, в знаменателе-

на расчетный срок.

В связи с плоским рельефом местности большой протяженностью самотечной сети предусматривается строительство комплектных стеклопластиковых канализационных насосных станций заводского изготовления. Стоки самотечной сетью поступают в приемные резервуары насосных, затем насосами перекачиваются по напорным коллекторам в колодец-гаситель и, далее, в самотечную сеть канализации с последующим поступлением сточных вод на очистные сооружения расчетной производительности. Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар или г.Волгоград, фирмы «Чистый сток» г.Краснодар, «Техносфера» г.Курск. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки:

- механическая;

- биологическая;

- доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются.

Расход стоков составляет:

пос.Новопокровский

Q = 358,05 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 366,30 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 396,00 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Заречный

Q = 66,03 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 89,37 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 90,75 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Мирный

Q = 94,12 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 125,47 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 130,62 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Степной

Q = 254,40 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 72,53 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 70,47 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Животновод

Q = 69,07 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 93,17 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 95,91 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Восход

Q = 144,97 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 193,87 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 191,81 м3/ сут – на расчетный срок.

Объем работ по канализации

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Новопокровский |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 6279,10 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтилен | 5535,60 |
| 3 | Трубы канализацион. .самотечные | 300 | полиэтилен | 922,85 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтилен | 1440,00 |
| 5 | Очистные сооружения 400м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 6 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| пос.Заречный |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 4332,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтилен | 360,00 |
| 3 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| 4 | Очистные сооружения 100м3/сут |  | ж/б | 1 |
| пос.Мирный |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 4190,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтилен | 700,00 |
| 3 | Очистные сооружения 150м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| пос.Степной |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 3100,00 |
| 2 | Очистные сооружения 75м3/сут |  | ж/б | 1 |
| пос.Животновод |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 2600,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтилен | 700,00 |
| 3 | Очистные сооружения 100м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| пос.Восход |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 5500,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтилен | 600,00 |
| 3 | Очистные сооружения 200м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |

Краткое описание проектируемого водозабора

Для обеспечения водой пос.Новопокровского на расчетный срок предусматривается использование существующего водозабора расположенного на территории поселка. Проектом предусматривается единая система водоснабжения: хозяйственно - питьевая – противопожарная. Вода из скважин подается в резервуары, расположенные на площадке головных водопроводных сооружений. Из резервуаров вода насосами станции II-го подъема подается в кольцевую сеть поселка.

Для обеззараживания воды в насосной станции II-го подъема используется электролизная. Электролизная предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор гипохлорита подается в водовод перед резервуарами.

Предусматривается строительство фильтров-поглотителей для очистки поступающего в резервуары воздуха.

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений составлены на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 100 - 200 м с термической обработкой осадка в зависимости от производительности очистных сооружений.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из стеклопластика, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Новопокровский |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 412,30 | 456,00 | 360,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 412,30 | 456,00 | 360,75 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 8200,00 | 5700,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 358,05 | 396,00 | 366,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 358,05 | 396,00 | 366,30 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 12737,55 | 8900,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1440,00 | 1440,00 |
| пос.Заречный |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 79,08 | 103,95 | 102,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 79,08 | 103,95 | 102,37 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 5222,00 | 3600,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 66,03 | 90,98 | 89,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 66,03 | 90,98 | 89,37 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4332,00 | 3000,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 360,00 | 360,00 |
| пос.Мирный |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 112,72 | 149,62 | 143,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 112,72 | 149,62 | 143,72 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 3200,00 | 2200,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 94,12 | 130,62 | 125,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 94,12 | 130,62 | 125,47 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4190,00 | 2900,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 700,00 | 700,00 |
| пос.Степной |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 76,40 | 80,72 | 83,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 76,40 | 80,72 | 83,08 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 3000,00 | 2100,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 54,40 | 70,47 | 72,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 54,40 | 70,47 | 72,53 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 3100,00 | 2170,00 |
| пос.Животновод |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 82,72 | 109,86 | 106,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 82,72 | 109,86 | 106,72 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 2650,00 | 1800,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 69,07 | 95,91 | 93,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 69,07 | 95,91 | 93,17 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2600,00 | 1800,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 700,00 | 700,00 |
| пос.Восход |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 173,62 | 219,71 | 222,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 173,62 | 219,71 | 222,07 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 3550,00 | 2500,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 144,97 | 191,81 | 193,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 144,97 | 191,81 | 193,87 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 5500,00 | 3800,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 600,00 | 600,00 |
| Покровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 936,84 | 1119,86 | 1018,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 936,84 | 1119,86 | 1018,71 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 25822,00 | 17900,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 786,64 | 975,79 | 940,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 786,64 | 975,79 | 940,71 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 32459,55 | 22570,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 3800,00 | 3800,00 |

5.3.3.3. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-9/1 от 17.03.2010г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Покровского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: п. Новопокровский, п. Восход, п. Животновод, п. Заречный, п. Мирный, п. Степной.

Перспективная численность населения

Таблица 44

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Покровское сельское поселение, всего | 2700 | 2799 | 2710 |
| 1 | п. Новопокровский | 1006 | 1121 | 1031 |
| 2 | п. Восход | 573 | 558 | 564 |
| 3 | п. Животновод | 273 | 271 | 279 |
| 4 | п. Заречный | 261 | 264 | 260 |
| 5 | п. Мирный | 372 | 380 | 365 |
| 6 | п. Степной | 215 | 205 | 211 |

В составе генерального плана развития Покровского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 45 и 46.

Расчет электрических нагрузок

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. |  | На I очередь строительства 2020г. |
| п. Новопокровский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 612 | 698 |  |
|  | - проектируемый | 421 | 65 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 421 | 421 |  |
|  | - проектируемый | 89 | 81 |  |
| 3 | Наружное освещение | 11 | 10 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1044 | 1129 |  |
|  | б) Проектируемые | 510 | 146 |  |
|  | Итого: а) + б) | 1554 | 1275 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1088 | 893 |  |
| п. Восход |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 283 | 283 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 72 | 72 |  |
|  | - проектируемый | 84 | 84 |  |
| 3 | Наружное освещение | 6 | 6 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 361 | 361 |  |
|  | б) Проектируемые | 84 | 84 |  |
|  | Итого: а) + б) | 445 | 445 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 311 | 311 |  |
| п. Животновод |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 147 | 147 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 67 | 67 |  |
|  | - проектируемый | 41 | 41 |  |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 217 | 217 |  |
|  | б) Проектируемые | 41 | 41 |  |
|  | Итого: а) + б) | 258 | 258 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 180 | 180 |  |
| п. Заречный |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 131 | 131 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 65 | 65 |  |
|  | - проектируемый | 39 | 33 |  |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 199 | 199 |  |
|  | б) Проектируемые | 39 | 33 |  |
|  | Итого: а) + б) | 238 | 232 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 166 | 162 |  |
| п. Мирный |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 186 | 186 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 38 | 38 |  |
|  | - проектируемый | 67 | 65 |  |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 4 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 228 | 228 |  |
|  | б) Проектируемые | 67 | 65 |  |
|  | Итого: а) + б) | 295 | 293 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 206 | 205 |  |
| п. Степной |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 121 | 121 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 13 | 13 |  |
|  | - проектируемый | 32 | 32 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 136 | 136 |  |
|  | б) Проектируемые | 32 | 32 |  |
|  | Итого: а) + б) | 168 | 168 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 118 | 118 |  |
| Покровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1480 | 1566 |  |
|  | - проектируемый | 421 | 65 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 676 | 676 |  |
|  | - проектируемый | 352 | 336 |  |
| 3 | Наружное освещение | 28 | 27 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2184 | 2269 |  |
|  | б) Проектируемые | 773 | 401 |  |
|  | Итого: а) + б) | 2957 | 2670 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2070 | 1869 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Заречная" мощностью 2х2,5 МВА.

Мощности существующей подстанции достаточно для обеспечения бесперебойным питанием на расчетный срок потребителей Покровского сельского поселения.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

ПС-35/10 кВ "Заречная":

-	Реконструкцию ОРУ 35 кВ с заменой существующих МВ 35 кВ, СМВ 35 кВ на элегазовые выключатели – всего 6 шт.

-	Замену существующих разъединителей РНДЗ-35 кВ на РГ или РГП-35 кВ – 12 комплектов.

-	Замену трансформаторов напряжения ЗНОМ-35 на НАМИ – 2 шт.

-	Замену РВС 35 кВ на ОПН – 6 шт.

-	Замену ячеек 1, 2 секции шин РУ 1- кВ на ячейки типа К-59 – 16 шт. выключатели принять вакуумные.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию реконструируемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Тихорецких электрических сетей. Предусмотреть замену существующего оборудования телемеханики ТМ-120-КП на КОМПАС-2,0.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

Кроме того необходимо запроектировать и построить ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ "Заречная" до ПС-35/10 кВ "НС-18".

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- увеличение к 2020 году общей мощности трансформаторных подстанций в п. Новопокровский на 100 кВт;

- увеличение к 2020 году общей мощности трансформаторных подстанций в п. Восход на 60 кВт;

- увеличение к 2020 году общей мощности трансформаторных подстанций в п. Мирный на 50 кВт;

- увеличение к 2030 году общей мощности трансформаторных подстанций в п. Новопокровский на 200 кВт.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Тихорецкими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Покровского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС-35/10 кВ "Заречная" с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-110, ВЛ-35 и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 19,99 км.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 31,46 км.

Протяженность проектируемой ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ "Заречная" до ПС-35/10 кВ "НС-18" – 6,83 км (по территории Покровского сельского поселения).

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новопокровский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,9 | 13,6 | 11,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,8 | 4,6 | 4,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6,1 | 9,0 | 6,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9832 | 12145 | 10836 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6078 | 8072 | 6483 |
| п. Восход |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,2 | 3,9 | 3,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,4 | 1,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5515 | 6979 | 6906 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4326 | 4443 | 4396 |
| п. Животновод |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,9 | 2,3 | 2,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6954 | 8330 | 8094 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4717 | 4752 | 4615 |
| п. Заречный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,7 | 2,1 | 2,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6666 | 7885 | 7803 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4397 | 4347 | 4414 |
| п. Мирный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,0 | 2,6 | 2,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 1,0 | 0,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5362 | 6796 | 7024 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4380 | 4288 | 4464 |
| п. Степной |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5542 | 7176 | 6974 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4925 | 5165 | 5018 |
| Покровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 19,9 | 25,9 | 23,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 6,2 | 9,3 | 9,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13,7 | 16,7 | 14,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7361 | 9254 | 8631 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5080 | 5949 | 5272 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 51,45 | 51,45 | 51,45 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 19,99 | 19,99 | 19,99 |
|  | - сети 35 кВ | км | 31,46 | 31,46 | 31,46 |

5.3.3.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для «Генерального плана Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и и справок о теплоснабжении Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края от 3 июля 2008г.,  выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергитическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Покровского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов п. Новопокровского в границах проектируемого генерального плана предусматривается от трех существующих и двух новых районных котельных, строительство которых планируется на I очередь строительства (2020г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Существующие котельные работающие, на печном топливе предусматривается перевести на газ.

Теплоснабжение объектов п.Восход, п. Животновод, п. Заречный и

п.Степной в границах проектируемого генерального плана предусматривается двух новых районной котельной, проектируемой в каждом населенном пункте. Отопление объектов поселка Мирного в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной новой котельной.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22°С.

2. Средняя температура отопительного периода –  0°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 168 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди  и на расчетный срок строительства (2020-2030 гг.)

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| п.Новопокровский |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,80 | - | - | 0,80 | 0,86 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,80 | - | - | 0,80 | 0,86 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,80 | - | - | 0,80 | 0,86 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 3,08 |
| п.Восход |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,60 |
| п.Животновод |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,60 |
| п.Заречный |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,60 |
| п.Мирный |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| п.Степной |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,60 |
| Всего |  |  |  |  | 5,83 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемой ТЭС.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Новопокровский |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,006209 | 0,006209 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,006209 | 0,006209 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,58 | 3,08 | 3,08 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,58 | 3,08 | 3,08 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,350 | 0,700 | 0,700 |
| п.Восход |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,300 | 0,300 |
| п.Животновод |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,300 | 0,300 |
| п.Заречный |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,300 | 0,300 |
| п.Мирный |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000706 | 0,000706 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000706 | 0,000706 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 | 0,200 |
| п.Степной |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,300 | 0,300 |
| Покровское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,011794 | 0,011794 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,011794 | 0,011794 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,58 | 5,85 | 5,85 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,58 | 5,85 | 5,85 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,350 | 2,100 | 2,100 |

5.3.3.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за № 7/9-323 от 11.12.07г. справок ОАО «Новопокровскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения Покровского сельского поселения Новопокровского района являтся существующая ГРС ст. Ильинская.

Давление газа на выходе:

-  из АГРС ст. Ильинская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²)

Подача природного газа потребителям Покровского сельского поселения Новопокровского района осуществляется по газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с разработанными на дальнейших стадиях проектирования схемами газоснабжения населенных пунктов.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

| Поселения муниципального образования Новопокровский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2017 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Новопокровский | 893 | 1031 | 1121 |
| п. Восход | 348 | 564 | 558 |
| п. Животновод | 162 | 279 | 271 |
| п. Заречный | 151 | 260 | 264 |
| п. Мирный | 353 | 365 | 380 |
| п. Степной | 125 | 211 | 205 |
| Итого по поселению | 2032 | 2710 | 2799 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Покровского сельского поселения Новопокровский район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 49 - 51.

Максимальные часовые расходы газа

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020 | На расчетный срок до 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новопокровский | м³/ч | 1054 | 1146 |
| 2 | п. Восход | м³/ч | 577 | 570 |
| 3 | п. Животновод | м³/ч | 285 | 277 |
| 4 | п. Заречный | м³/ч | 266 | 270 |
| 5 | п. Мирный | м³/ч | 373 | 388 |
| 6 | п. Степной | м³/ч | 216 | 210 |
|  | Итого по поселению |  | 2771 | 2861 |

Максимальные годовые расходы газа

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020 | На расчетный срок до 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новопокровский | тыс.м³/ч | 1897 | 2063 |
| 2 | п. Восход | тыс.м³/ч | 1038 | 1027 |
| 3 | п. Животновод | тыс.м³/ч | 513 | 499 |
| 4 | п. Заречный | тыс.м³/ч | 478 | 486 |
| 5 | п. Мирный | тыс.м³/ч | 672 | 699 |
| 6 | п. Степной | тыс.м³/ч | 388 | 377 |
|  | Итого по поселению |  | 4986 | 5151 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020 | На расчетный срок до 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 0 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Старовеличковскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 4986 | 5151 |
|  | - п. Новопокровский | -«- | - | 1897 | 2063 |
|  | - п. Восход | -«- | - | 1038 | 1027 |
|  | - п. Животновод | -«- | - | 513 | 499 |
|  | - п. Заречный | -«- | - | 478 | 486 |
|  | - п. Мирный | -«- | - | 672 | 699 |
|  | - п. Степной | -«- | - | 388 | 377 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 0 | 25,5 | 45,5 |

5.3.3.6. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Покровского сельского поселения, выданной Новопокровским ЛТУ по состоянию на 22.03.10г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Покровского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Покровского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Новопокровский линейно-технический участок (ЛТУ) узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Новопокровский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Новопокровское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Покровского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: п. Новопокровский, п. Восход, п. Животновод, п. Заречный, п. Мирный, п. Степной.

Перспективная численность населения

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Покровское сельское поселение, всего | 2032 | 2799 | 2710 |
| 1 | п. Новопокровский | 893 | 1121 | 1031 |
| 2 | п. Восход | 348 | 558 | 564 |
| 3 | п. Животновод | 162 | 271 | 279 |
| 4 | п. Заречный | 151 | 264 | 260 |
| 5 | п. Мирный | 353 | 380 | 365 |
| 6 | п. Степной | 125 | 205 | 211 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

- АТСК-100/2000, расположенной в п. Новопокровский по ул. Ленина, 16. Монтированная емкость АТС - 200 номеров, задействовано 197 номеров. К АТС подключено 20 абонентов п. Мирный и 8 абонентов п. Степной.

- АТСК-50/200, расположенной в п. Животновод по ул. Центральная, 11. Монтированная емкость АТС - 50 номеров, задействован 41 номер. К АТС подключено 10 абонентов п. Заречный.

- АТСК-50/200, расположенной в п. Восход по ул. Степная, 8. Монтированная емкость АТС - 80 номеров, задействовано 68 номеров.

Из п. Новопокровский в направлении ст. Новопокровская, ст. Ильинская, п. Животновод и п. Восход имеется по одной соединительной линии.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Покровского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			422 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			418 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 506 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Покровском сельском поселении при численности населения 2710 человек должно составить:

27100,506=1372 номера, в том числе:

- п. Новопокровский				541 номер;

- п. Восход					254 номера;

- п. Животновод				122 номера;

- п. Заречный					157 номеров,

- п. Мирный					174 номера;

- п. Степной					125 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1410 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Покровского сельского поселения 2799 человек должно составить:

27990,502=1404 номера, в том числе:

- п. Новопокровский				573 номера;

- п. Восход					254 номера;

- п. Животновод				122 номера;

- п. Заречный					157 номеров,

- п. Мирный					174 номера;

- п. Степной					125 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1440 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Покровского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТСК-100/2000 в п. Новопокровский и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 860 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/100 в п. Животновод и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 290 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/100 в п. Восход и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 260 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов на реконструируемые АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в п. Новопокровский до 890 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Покровского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Покровском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Покровского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

Сигналы вещательных передатчиков могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Покровском сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в п. Новопокровский с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Тихорецк, находящегося в 50 км от Покровского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Покровском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Покровского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новопокровский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 38 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 531 | 573 | 541 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 446 | 479 | 454 |
| п. Восход |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 254 | 254 | 254 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 206 | 206 | 206 |
| п. Животновод |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 31 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 122 | 122 | 122 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 99 | 99 | 99 |
| п. Заречный |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 7 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 157 | 157 | 157 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 135 | 135 | 135 |
| п. Мирный |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 14 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 174 | 174 | 174 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 143 | 143 | 143 |
| п. Степной |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 7 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 125 | 125 | 125 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 107 | 107 | 107 |
| Покровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1363 | 1404 | 1372 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1136 | 1169 | 1144 |

5.4. Озеленение

Одна из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-жилого, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнения воздуха.

Территория Покровского сельского представляет собой  благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Среднегодовое количество осадков составляет  574 мм.

Населенные пункты поселения озеленены недостаточно хорошо. В них отсутствуют  благоустроенные парки и скверы. Озеленение носит стихийный характер и складывается за счет зеленых насаждений на приусадебных участках индивидуальной застройки, а так же зелени вдоль улиц и дорог.

Настоящим проектом максимально сохраняются существующие зеленые насаждения и предусматриваются мероприятия, направленные на создание единой системы озеленения, улучшающей состояние окружающей среды.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений, которые образуют зеленый каркас на внутрипоселковом пространстве.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

-общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территории);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно- защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т.д).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения в единую систему озеленения.

П. Новопокровский хорошо озеленен. В настоящее время зеленый фонд в п. Восход, п. Животновод, п. Заречном, п. Мирном и п. Степном состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Во всех населённых пунктах, кроме п. Новопокровского и п. Животновод, отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, поэтому их организация предусмотрена в разработке генерального плана.

Проектом предусматривается создание зеленой рекреационной зоны вдоль берегов балки Татарки, а также проектируются рекреационный массив на берегу р. Корсун возле п. Заречный.

В соответствии с генеральным планом, зеленые насаждения общего пользования представлены в поселках проектируемыми парками и скверами.

В состав территории зеленых  насаждений районного значения входят участки спортивных сооружений.

При проектировании новых жилых районов генеральный план предусматривает создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов и микрорайона в единую систему.

Скверы рекомендуется устаивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерных скверов используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов декоративного   оформления используются элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений должен быть укрупненным, незамедлительно создающим эффект.

Предусмотренные генеральным планом парк и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых видов растений со значительным процентом хвойных пород, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах.

Учитывая природно-климатические условия сельского поселения и его населенных пунктов, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, гледичия обыкновенная, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, береза, софора японская, рябина обыкновенная, орех черный, орех грецкий, шелковица, черемуха, боярышник, дуб душистый, липа войлочная, тополь пирамидальный, тополь канадский.

Из хвойных пород рекомендуется: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя восточная, можжевельник казацкий.

Кустарники: боярышник, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, сирень обыкновенная и персидская, акация  желтая, вишня степная, жимолость татарская, смородина золотистая, ракитник «Золотой дождь», шиповник.

Для вертикального озеленения необходимо включить в ассортимент вьющиеся растения: плющ обыкновенный, девичий виноград пятилесточковый (присасывающийся), розы плетистые и др.

Озеленение улиц и проездов, в основном, должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли. Для чего используются рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования будут иметь развитие на участках детских учреждений, общественных и административных зданий, производственных территорий.

Каждый объект зеленного строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер. Для озеленения детских дошкольных учреждений используются растения не вредные для детского организма.

Озеленение школьных участков, детских садов, детских мест отдыха не должно препятствовать  доступу солнечного света в зданиях. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуется следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистный, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др.

Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуется для разграничения различных площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Озеленение общественных и административных зданий проектируется с использованием посадок роз, акцентов из вечнозеленых  растений, групп рябин и одиночных посадок черемухи обыкновенной, калины, бульденеж и спиреи Ван-Гутта.

Зеленные насаждения на территории производственной зоны по их функциональному значению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние(разделительные, защитно-теневые, декоративные).

Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территории от ветров, шума транспортных магистралей, вредного влияния производственных объектов.

Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создания комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно – защитным озеленением, защищающим от производств, автодорог I-IV  технической категории и ветрозащитными полосами по периметру станицы.

Санитарно-защитные зеленые насаждения создаются согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения воздуха, загрязнения его выхлопными газами транспорта.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и, с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функциями ландшафтного  оформления дорог.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяются дубы, клены широколиственные.

Главной  задачей озеленения районов новой индивидуальной застройки является решение вопросов благоустройства и ограждения жилой территории от вредного внешнего воздействия, создания условий для отдыха населения в непосредственной близости от жилой среды здорового природного окружения.

Озеленение территории является одним из наиболее массовых видов озеленения, влияющим на планировочную структуру и ландшафтную характеристику населенных пунктов Покровского сельского поселения.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применение плодовых деревьев и ягодных кустарников.

В формировании зеленых насаждений поселка учтены микроклиматические условия среды проживания, необходимость защиты от перегрева, а  так же от суховеев, холодных ветров, необходимость проведения работ по водоотведению на больших территориях. Учитывая достаточно жесткие климатические и почвенные условия, необходимо обеспечить механизированные уход и полив новых посадок.

Устойчивое развитие территории поселения может быть достигнуто в плане озеленения только при максимальном разнообразии в видовом и ландшафтном отношении. Поэтому следует стремиться не только к разнообразию видов растений, но и к различным формам озеленения: вертикальное, и террасное озеленение, развитию газонов, кустарников, цветников.

Баланс территории зеленых насаждений поселка  Новопокровский

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) 70 % | 70 | 3,78 | 2,65 | 9,65 | 6,75 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | 2,55 | 1,26 | 2,55 | 1,26 |
| Насаждения при административных и общественных учреждениях | 70 | 1,45 | 1,0 | 2,88 | 2,02 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | 1,24 | 0,25 | 1,82 | 0,36 |
| Улицы | 20 | 0,52 | 0,10 | 2,74 | 0,55 |

5.5. Охрана памятников историко-культурного наследия

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

экскурсионный показ;

своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

использовать преимущественно по первоначальному назначению;

все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника архитектуры, истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

ЗОНЫ ОХРАНЫ

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ устанавливаются временные границы зон  охраны в соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002.

Вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

ЗОНЫ ОХРАНЫ И РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ:

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №315 от 26.04.2008 об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002 ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временное границы зон охраны:

для курганов высотой:

до 1 метра – 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров -75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров – 125 метров  от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 метров -150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия – путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами- археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников – путем визуального обследования территорий и (или ) закладки разведочных шурфов специалистами -археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

раскопки, расчистки;

посадка деревьев;

рытье ям для хозяйственных и иных целей;

устройство дорог и коммуникаций;

использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Разработанный раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на территории  Новопокровского района, так как не было проведено сплошного обследования на наличие памятников археологии.

5.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Покровского сельского поселения

На территории сельского поселения отсутствуют пожарные депо. Проектом предлагается размещение пожарного депо в п. Новопокровском  с количеством подвижного состава - 2 автомашины.

6. Последовательность выполнения и этапы реализации проектных решений

При подготовке предложений по проектной организации территории учитывался целый ряд следующих принципиальных факторов:

-	планировочная структура п. Новопокровского является составной частью планировочной структуры Покровского сельского поселения и Новопокровского района;

-	предлагаемая открытая планировочная структура позволит свободно развивать поселение и населенные пункты в нём по нескольким планировочным направлениям:

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

-	упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

-	совершенствовать охрану окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

-	размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

-	сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Главные положения перспективной планировочной организации развития Покровского сельского поселения включают в себя:

- дальнейшее развитие существующих планировочных осей;

- формирование урбанизированных территорий;

- четкое функциональное зонирование территории.

Перспективный планировочный каркас территории формируется сочетанием урбанизированного и природно-экологического каркасов.

Основные урбанизированные оси Покровского сельского поселения формируются коммуникационными коридорами краевого и районного значения, трассами транспортных коммуникаций, обеспечивающих основные внешние связи населенных пунктов с остальными поселениями Новопокровского района.

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать созданию устойчивой планировочной территории Покровского сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральным планом Покровского сельского поселения предложены этапы реализации проектных решений.

Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования:

Исходный год 				        			2010г.

Первый этап  – I очередь строительства		2020г.

Расчётный срок 			           		2030г.

Отдалённая перспектива		           		2045г.

Проектный баланс территории населенных пунктов

Проведя комплексный анализ территории, генеральным планом определены проектные  границы населенных пунктов Покровского сельского поселения. Проектные границы могут быть поставлены на кадастровый учет после утверждения генерального плана поселения. Предложения по границам населенных пунктов для своей постановки на кадастровый учет требуют определенных действий муниципального образования в области подготовки землеустроительной документации и работы с собственниками, арендаторами и землепользователями земельных участков (размежевание участков, разделения единого землепользования и т. п.).

Далее приводится баланс территории на расчетный срок в рамках изменения границ населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Баланс территории поселка  Новопокровский

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 173,82 | 100,00 | 1550,58 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 91,30 | 52,53 | 814,45 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 76,93 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 4,05 |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | 10,32 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 8,42 | 4,84 | 75,11 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 2,88 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | 2,55 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 2,99 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 2,74 | 1,58 | 24,44 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 47,81 | 27,51 | 426,49 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 0,21 |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 47,60 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 9,65 | 5,55 | 86,08 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,91 | 0,52 | 8,12 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 1,82 | 1,05 | 16,24 |
| 8 | Прочие | га | 11,17 | 6,43 | 99,64 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек |  | 11,17 |  |  |
| 8.2 | Пустыри | га | - |  |  |
| 8.3 | Карьеры (территории горных отводов) | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 173,82 | 100,00 |  |

Баланс территории поселка  Заречный

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 63,95 | 100,00 | 2422,35 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 23,57 | 36,86 | 892,80 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 21,20 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | 2,37 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 1,09 | 1,70 | 41,29 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 1,59 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,4 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,1 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,87 | 10,74 | 260,23 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,39 | 0,61 | 14,77 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 29,73 | 46,49 | 1126,14 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,23 | 0,36 | 8,71 |
| 8 | Прочие | га | 2,07 | 3,24 | 78,41 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 2,07 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 62,95 | 100,00 |  |

Баланс территории поселка  Животновод

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 35,89 | 100,00 | 1324,35 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 15,31 | 42,66 | 564,94 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 13,56 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | 1,75 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,77 | 2,15 | 28,41 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,6 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,1 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,07 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 5,25 | 14,63 | 193,73 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,88 | 16,38 | 216,97 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 1,16 | 3,23 | 42,80 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 7,08 | 19,73 | 261,25 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,15 | 0,42 | 5,54 |
| 8 | Прочие | га | 0,29 | 0,81 | 10,70 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 0,29 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 35,89 | 100,00 |  |

Баланс территории поселка  Мирный

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 37,23 | 100,00 | 979,74 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 27,09 | 72,76 | 712,89 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 21,97 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | 5,12 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,88 | 2,36 | 23,16 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,64 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,15 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,09 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,81 | 15,61 | 152,89 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,35 | 0,94 | 9,21 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - | - |
| 7 | Зона специального назначения | га | - |  |  |
| 8 | Прочие | га | 3,1 | 8,33 | 81,58 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 3,1 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 40,45 | 100,00 |  |

Баланс территории поселка  Степной

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 50,17 | 100,00 | 2447,32 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 33,49 | 66,75 | 1633,66 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 23,96 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | 9,53 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,42 | 0,84 | 20,49 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,22 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,1 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,1 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 0,49 |  | 0 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 8,90 | 17,74 | 434,15 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,79 | 1,57 | 38,54 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - | - |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 6,57 | 13,10 | 320,49 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 6,57 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 50,17 | 100,00 |  |

Баланс территории поселка  Восход

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 52,97 | 100,00 | 949,28 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 31,26 | 59,01 | 560,22 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 29,76 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | 1,50 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 1,80 | 3,40 | 32,26 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 1,1 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,6 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,1 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 13,16 | 24,84 | 235,84 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,51 | 0,96 | 9,14 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - | - |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,32 | 0,60 | 5,73 |
| 8 | Прочие | га | 5,92 | 11,18 | 106,09 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 5,92 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 52,97 | 100,00 |  |

7. Основные технико-экономические показатели

Покровского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (по факту) | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 23642,72 | 23642,72 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 173,75 | 256,16 |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 169,70 | 187,98 |
|  | - многоквартирные жилые дома | га | 4,05 | 4,05 |
|  | - резервная жилая застройка |  | - | 64,13 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 8,9 | 13,44 |
|  | Резервные территории общественно-деловых зон (за расчетный срок) | га | - | - |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 181,19 | 239,18 |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 110,83 | 141,86 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 4,54 | 12,31 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, пляжи | га | 4,54 | 12,31 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 22949,1 | 22828,23 |
| 1.1.7 | Зон режимных территорий | га | - | 0,84 |
| 1.1.8 | Зон специального назначения | га | 1,79 | 2,52 |
| 1.1.9 | Зон прочих территорий | га | 200,23 | 135,77 |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | - | 36,35 |
|  | - водные территории | га | 86,71 | 86,71 |
|  | -пустыри | га | 100,81 | - |
|  | -карьеры (территории горных отводов) | га | 12,71 | 12,71 |
| 1.1.10 | Земли лесного фонда | га | 12,41 | 12,41 |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 115,37 | 154,17 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 4,54 | 12,31 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 110,83 | 141,86 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения Покровского сельского поселения, в том числе: | чел. | 2032 | 2799 |
| 2.1.1. | пос. Новопокровский | « | 893 | 1121 |
| 2.1.2. | пос. Восход | « | 348 | 558 |
| 2.1.3. | пос. Животновод | « | 162 | 271 |
| 2.1.4. | пос. Заречный | « | 151 | 264 |
| 2.1.5. | пос. Мирный | « | 353 | 380 |
| 2.1.6. | пос. Степной | « | 125 | 205 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Жилищный фонд Покровского сельского поселения, всего | тыс. м2 | 56,7 | 77,5 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 4,5 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 52,2 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 25,3 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,0 | 27,7 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. 4.1.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: | мест |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  | 102 | 102 |
| 4.1.2. 4.1.3. | Средние общеобразовательные школы | мест мест | 1000 | 1000 |
|  | Внешкольные учреждения |  | 0 | 36 |
| 4.2. 4.2.1. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: | посещ. в смену |  |  |
|  | Амбулаторно-поликлиническая сеть |  | 25 | 51 |
| 4.2.2. 4.3. | Стационары всех типов | коек | 0 | 39 |
|  | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1. | Учреждения клубного типа | мест | 657 | 657 |
| 4.3.2. 4.4. | Библиотеки | учрежд. | 2 | 2 |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 4.4.1. 4.4.2. | Спортивные залы общего пользования | м2 пола м2 | 0 | 447 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения |  | 5000 | 5457 |
| 4.5. 4.5.1. | Объекты торгового назначения и общественного питания: | м2 т. пл. |  |  |
|  | Предприятия розничной торговли |  | 784 | 839 |
| 4.5.3. 4.6. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 0 | 112 |
|  | Объекты бытового обслуживания и коммунального хозяйства: |  |  |  |
| 4.6.1. | Банно-оздоровительные комплексы | мест | 0 | 20 |
| 4.6.2. 4.6.3. | Предприятия бытового обслуживания | раб. место место | 0 | 20 |
|  | Гостиницы |  | 0 | 17 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 60,97 | 74,67 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 936,84 | 1119,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 936,84 | 1119,86 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 25822,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 786,64 | 975,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 786,64 | 975,79 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 32459,55 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 3800,00 |
| 6.3 | Дождевая канализация |  |  |  |
| 6.3.1 | Очистные сооружения с накопительными ёмкостями | шт. | - | 8 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,011794 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,011794 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,58 | 5,85 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,58 | 5,85 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,350 | 2,100 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 4,64 | 7,37 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 13,50 | 15,00 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 19,9 | 25,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 6,2 | 9,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13,7 | 16,7 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7361 | 9254 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5080 | 5949 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,0 | 5,0 |
|  | Протяжённость сетей - всего, | км | 51,45 | 51,45 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 19,99 | 19,99 |
|  | - сети 35 кВ | км | 31,46 | 31,46 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1363 | 1404 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1136 | 1169 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1. | Мусороперерабатывающий завод | ед. | - | 1 |
|  | Объект предназначенный для организации сбора и вывоза мусора с территории поселения | ед. | - | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | 3 | 4 |
|  | -существующих | га | 1,79 | 1,79 |
|  | -проектируемых | га | - | 0,73 |