Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Покровского сельского поселения Новопокровского района разработан ООО «Земгеопроект» в соответствии с муниципальным контрактом от 27 ноября 2017 г. № 0318300128917000491-0069802-01 и заданием на разработку генерального плана Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края, и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего проекта внесения изменений в генеральный план является задание на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Проект внесения изменений в генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Проектом внесения изменений в генеральный план максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Проект внесения изменений в генеральный план Покровского сельского поселения разработан на топографической съемке М 1:25000,  выполненной ФГУ «Росземкадастрсъемка» -ВИСХАГИ в 2007 году.

В работе использованы ранее выполненные работы:

- Технический отчет по составлению схематической карты инженерно-геологического районирования, масштаба 1:25 000, в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края», выполненный ООО «ГеоАрхСтройПроект» в 2008 г.

1. Цели и задачи проекта

Генеральный план является моделью развития поселения на ближайший период (до 2030 г.) и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

#### Цель работы – создание действенного инструмента управления развитием территории Покровского сельского поселения в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории Покровского сельского поселения и определение условий их решения;

определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год и на перспективу до 2045 года.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории поселка и за его границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития поселения предложены  следующие  решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной  и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  отдыха  в  юго-восточной и западной  части  населенного пункта;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач  и  обеспечения  экологически  безопасного  развития  территории.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей поселения, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития поселения на первую очередь строительства (до 2020 г.), на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития поселка Новопокровский в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная  идея  территориального  развития  состоит  в  следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса поселения - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития поселения, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана поселения намечен ряд мероприятий, суть  которых  заключается  в  следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров;

- формирование подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны.

п. Новопокровский находится в северной части земель сельского поселения. Территория поселка представляет собой единое планировочное образование, примыкающее к автодороге регионального значения: подъезд к п. Новопокровский - IV технической категории.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

На расчетный срок проектом предусматривается создание в восточной  и юго-восточной частях поселка жилых районов с сетью объектов обслуживания, имеющих удобные связи с общественным центром поселка.

Резервные территории жилой зоны расположены севернее территорий жилой зоны на расчетный срок (поэтапное освоение территорий), до проектируемого автомобильного обхода.

Проектом определено размещение производственной зоны поселка Новопокровского в юго-западной части поселка на базе сохраняемых генеральным планом существующих предприятий на расчетный срок.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий  и  характера  застройки  каждой  конкретной  зоны.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается создание двух общественных подцентров жилой зоны, образованных объектами, обеспечивающими  комплекс услуг для современного населенного пункта.

Структура общественных центров и подцентров дополняется системным размещением отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных зданий.

Кроме того, структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на прилегающих к ним участках жилых кварталов для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса.

Сельское кладбище проектируется в восточной части поселка, как расширение существующего кладбища.

Проектом предлагается изменение границы п. Новопокровского в сторону увеличения территории  населенного пункта в части включения в границу существующей усадебной жилой застройки на юге и кирпичного завода на севере от поселка.

п. Заречный расположен в западной части Покровского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Объекты обслуживания в населенном пункте представлены: отделение почтовой связи, столовая, сельский клуб, фельдшерский пункт, магазин. Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке).

Развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в  южном направлении и центральной части, на свободных территориях в границах населенного пункта.

В проектную границу населенного пункта включается жилая застройка, расположенная в юго-западной части поселка.

Предусматривается строительство объектов социального и торгового назначения: детское дошкольное учреждение, спортивные сооружения, предприятие розничной торговли.

Производственная зона поселка находится на юге, а также на севере от населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса. На месте расположенных на юге от населенного пункта недействующей МТФ, а также мехтока, предполагается расположить производственную территорию IV класса вредности.

Действующее кладбище находится в восточной части хутора и проектом закрывается, так как находится в водоохранной зоне и вблизи жилой застройки.

п. Животновод расположен в западной части Покровского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Объекты обслуживания в населенном пункте представлены: сельский клуб, парк с детской площадкой, магазины, столовая.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке).

Развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в  центральной части, на свободных территориях в границах населенного пункта.

В проектную границу населенного пункта включаются производственные базы КФХ, расположенные в юго-западной части поселка.

Предусматривается строительство объектов социального назначения: детское дошкольное учреждение, спортивные сооружения.

Производственная зона поселка находится на западе от населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса.

В западной части поселка запроектировано кладбище.

п. Мирный расположен в центральной части Покровского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Объекты обслуживания в населенном пункте представлены: сельский клуб, магазины.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке).

Развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в  западной части, на свободных территориях в границах населенного пункта.

Развитие населенного пункта осуществляется в существующих границах, за счет   внутренних территориальных резервов.

Предусматривается строительство объектов социального и торгового назначения: детское дошкольное учреждение, спортивные сооружения, предприятие розничной торговли, предприятие общественного питания.

Производственная зона поселка находится на юге от населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса. На месте недействующего химсклада к западу от населенного пункта предполагается расположить АЗС.

п. Степной расположен в центральной части Покровского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Объекты обслуживания в населенном пункте представлены: столовая, магазин.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке).

Развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в восточной и северной частях, на свободных территориях в границах населенного пункта.

Развитие населенного пункта осуществляется в существующих границах, за счет   внутренних территориальных резервов.

Предусматривается строительство объектов социального назначения: детское дошкольное учреждение, спортивные сооружения, сельский клуб.

Производственная зона поселка находится на западе от населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса. На месте пустыря на западе от населенного пункта предполагается расположить производственную территорию IV класса вредности. На месте недействующей ПТФ на северо-востоке от населенного пункта предполагается расположить производственную территорию III класса вредности.

п. Восход расположен в восточной части Покровского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Объекты обслуживания в населенном пункте представлены: отделение почтовой связи, столовая, сельский клуб, сельская библиотека, начальная общеобразовательная школа, фельдшерский пункт, магазины.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке).

Развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно на окраинах поселка, на свободных территориях в границах населенного пункта.

Развитие населенного пункта осуществляется в существующих границах, за счет   внутренних территориальных резервов.

Предусматривается строительство объектов социального и торгового назначения: детское дошкольное учреждение, спортивные сооружения, многофункциональное здание с торгово-бытовыми объектами, реконструкция начальной общеобразовательной школы.

Производственная зона поселка находится на юге от населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса.

На землях населенных пунктов Покровского сельского поселения обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Резервные территории жилой застройки представлены исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитных зон.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.2. Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Покровского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Покровского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие производственной и жилой зоны;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Покровского сельского поселения.

Генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования и назначения;

- а также резерв территории для развития населенного пункта за расчетный срок генерального плана (жилой и зоны производственного назначения).

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделяются подзоны.

- Жилая зона:

- зона усадебной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки;

- резерв территории под жилую застройку.

- Общественно-деловая зона:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного назначения, размещения объектов социального, общественно-делового и коммерческого назначения;

- зона многофункционального использования, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного и рекреационного назначения;

- зона многофункционального использования, в том числе размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов;

- резерв территории для размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов

- Зона рекреационного назначения:

- зона озеленения общего пользования;

- зона размещения спортивных объектов;

- зона размещения объектов отдыха и туризма;

- зона открытых озелененных пространств;

- резерв территории для размещения объектов отдыха и туризма.

- Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

- Зона специального назначения:

- зона кладбищ;

- санитарно-защитная зона (санитарно-защитное озеленение).

- Зона сельскохозяйственного назначения и использования:

- зона сельскохозяйственных угодий (земли сельскохозяйственного назначения);

- зона сельскохозяйственных угодий (земли сельскохозяйственного использования);

- зона сельскохозяйственных угодий крестьянско-фермерских хозяйств;

- зона размещения садово-дачных хозяйств.

    - 2.2.1.Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В составе жилой зоны генпланом выделены подзоны:

- зона усадебной жилой застройки – индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,09 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

- зона малоэтажной жилой застройки – застройка секционного и блокированного типа, 2-3 этажа (без выделения приусадебных участков или с участками, не превышающими размера 0,05 га);

Авторами генерального плана планируется сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Генеральным планом на расчетный срок предлагается уплотнение центральных кварталов существующей усадебной застройки п. Новопокровского.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны.

Данным проектом общественно деловая зона населенного пункта, формируется на базе исторически сложившегося общественного центра, исключение составляют вновь проектируемые жилые образования.

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены подзоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного назначения, размещения объектов социального, общественно-делового и коммерческого назначения. Данная функциональная зона предназначена для размещения административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения и социального обеспечения, физкультурно-спортивных сооружений, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания.

- зона многофункционального использования, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного и рекреационного назначения. В данной зоне предполагается многофункциональный набор объектов общественного назначения с преобладанием рекреационных (спортивно-оздоровительных и др.) функций и иных объектов в соответствии с регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки.

- зона многофункционального использования, в том числе размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов. Эта подзона предполагает размещение объектов обслуживания транспорта (СТО, АЗС) объектов торговли (преимущественно оптовая торговля, крупногабаритные товары), объектов обслуживания и питания. На последующих стадиях проектирования следует обеспечить  условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

    - 2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение сохраняемых существующих спортивных объектов, в том числе плоскостных, а также проектируемых.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможности заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения,   особенно   у   детей   и   молодежи, устойчивого  интереса  к  регулярным  занятиям  физической культурой и спортом,  здоровому образу жизни,  повышению уровня  образованности  в этой области;

- улучшение качества  физического воспитания населения;

    - 2.2.4.  Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая, пищевая и строительная отрасль. Планируемая категория вредности – II - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 300-50 м.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного и железнодорожного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию поселения.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. Таким образом, в настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

Существующая несанкционированная свалка отходов потребления на севере п. Новопокровского подлежит рекультивации. Объект, предназначенный для организации сбора и вывоза мусора с территории поселения предлагается разместить севернее п. Покровского в 0,4 км от границы населенного пункта. В юго-западной части поселения генеральным планом, согласно схемы территориального планирования Новопокровского района, предусматривается размещение мусороперерабатывающего предприятия с санитарно-защитной зоной 500м.

Зона кладбищ.

В границах Покровского сельского поселения расположено 3 действующих кладбища. На расчетный срок генерального плана планирование предусматривается проектирование нового кладбища в п. Животновод, закрытие 1 действующего кладбища в п. Заречном и расширение 1-го действующего кладбища в п.Новопокровском в восточной его части.

При размещении кладбищ должны учитываться следующие принципы:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 2.2.6.  Зона сельскохозяйственного использования и назначения

Данным генеральным планом помимо прочих выделены территории зоны сельскохозяйственного использования и назначения. К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов – земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования, а также территории садово-дачных товариществ.

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории сельского поселения не зарегистрировано.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории Покровского сельского поселения на основании действующих лицензий на недропользование осуществляют добычу подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 13 водопунктов, согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю на 1 января 2010 года.

В данном проекте (графических материалах) отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с зоной санитарной охраной первого пояса.

Режимы зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения не установлены и не утверждены и требуют установки зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п. 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п.4, ст. 18 N 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по муниципальному образованию Покровское сельское поселение Новопокровского района утвержденных проектов, границ и режима зон санитарной охраны водозаборов - нет.

Зоны санитарной охраны представляют с собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта, а так же в разделе 2.12. «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» материалов по обоснованию, а так же в графических материалах материалов по обоснованию проекта - «Схема ограничений использования территории. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приводится в соответствующем разделе пояснительной записки.

Зоны охраняемых объектов.

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

2.3. Размещение объектов капитального строительства

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

В связи с дальнейшим развитием Покровского сельского поселения в целом, а также населенных пунктов поселения, генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности поселков в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой населенных пунктов в общественном центре и подцентрах обслуживания реконструируемых районов. В их составе досугово-развлекательный и торгово-бытовые комплексы, рынки, автостоянки, медицинские учреждения, детские сады, школа, спортивные сооружения, парки, скверы и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

Перечень объектов обслуживания

поселок Новопокровский

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Покровского сельского поселения | 1 | 2 | проект. |
| 1 | Административно-деловой комплекс: -кафе-столовая -гостиничные номера -офисные помещения - конференц-зал | 1 | 1 | реконстр. |
| 2 | Тихорецкое отделение сбербанка | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Покровский сельский дом культуры, Покровская сельская библиотека | 1 | 1 | реконстр. |
| 4 | Парк отдыха | 1 | - | сущ. |
| 5 | Муниципальное Общеобразовательное учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №9 (на 960 чел.) | 1 | 3 | сущ. |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 | 1 | 2 | сущ. |
| 7 | Стадион | 1 | - | реконстр. |
| 8 | Спортивный комплекс | 1 | 1 | проект |
| 9 | Амбулатория -станция скорой помощи на 1 автомобиль - молочная кухня на 60 порций | 1 | 1 | реконстр. |
| 10 | ЧП магазин «Малинка» | 1 | 1 | сущ. |
| 11 | ООО «Россиянка» | 1 | 1 | сущ. |
| 12 | ЧП магазин «Людмила» | 1 | 1 | сущ. |
| 13 | Торговый павильон «Маргарита» | 1 | 1 | сущ. |
| 14 | Сельпо магазин №74 | 1 | 1 | сущ. |
| 15 | Универмаг №75 | 1 | 1 | сущ. |
| 16 | Многофункциональные здания с торгово-бытовыми объектами: -торговые площади -аптека -парикмахерская -мастерские по ремонту бытовой техники | 1 | 1 | проект. |
| 17 | Отделение почтовой связи Новопокровский, Узел электросвязи ОАО «Южная телекоммуникационная компания | 1 | 1 | сущ. |
| 18 | Гостиница | 1 | 2 | проект. |
| 19 | Коммунально-бытовой комплекс: -баня; -прачечная; -химчистка. | 1 | 1 | проект |

поселок Заречный

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение почтовой связи | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | Столовая | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Сельский клуб | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Детское дошкольное учреждение | 1 | 1 | проектир. |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | 1 | проектир. |
| 6 | Фельдшерский пункт № 8 | 1 | 1 | сущ. |
| 7 | Магазин сельпо № 78 | 1 | 1 | сущ. |
| 8 | Предприятие розничной торговли | 1 | 1 | проектир. |

поселок Животновод

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельский клуб | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | Парк с детской площадкой | 1 | - | сущ. |
| 3 | Детское дошкольное учреждение | 1 | 1 | проектир. |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | 1 | проектир. |
| 5 | Магазин «Лоза» столовая | 1 | 1 | сущ. |
| 6 | Магазин | 1 | 1 | сущ. |

поселок Мирный

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельский клуб | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | магазин сельпо | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Детское дошкольное учреждение | 1 | 1 | проектир. |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | 1 | проектир. |
| 5 | Торговый ларь «Смак» | 1 | 1 | сущ. |
| 6 | Предприятие розничной торговли | 1 | 1 | проектир. |
| 7 | Предприятие общественного питания | 1 | 1 | проектир. |

поселок Степной

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детское дошкольное учреждение на 10 мест | 1 | 1 | проектир. |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | 1 | проектир. |
| 3 | Магазин сельпо № 81 | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Столовая | 1 | 1 | сущ. |
| 5 | Сельский клуб на 20 мест | 1 | 1 | проектир. |

поселок Восход

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение почтовой связи | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | Сельский клуб на 110 мест, сельская библиотека, магазин | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 24” на 70 мест | 1 | 1 | реконстр. |
| 4 | Детское дошкольное учреждение на 20 мест | 1 | 1 | проектир. |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | 1 | проектир. |
| 6 | Фельдшерский пункт № 9 | 1 | 1 | сущ. |
| 7 | Магазин «Экспресс» | 1 | 1 | сущ. |
| 8 | Торговый ларь «Киса» | 1 | 1 | сущ. |
| 9 | Торговый павильон «У Ивановича» | 1 | 1 | сущ. |
| 10 | Многофункциональные здания с торгово-бытовыми объектами: магазины на 100 м2 торговой площади; предприятие общественного питания на 23 места; предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места | 1 | 2 | проектир. |

2.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры

К зоне транспортной инфраструктуры в Покровском сельском поселении относятся автомобильные дороги регионального значения: ст-ца Кавказская - ст-ца Новопокровская III-IV технической категории, подъезд к п. Новопокровский - IV технической категории, п. Мирный – п. Восход - IV технической категории.

На территории придорожной полосы автодороги п. Мирный – п. Восход предусмотрено размещение объекта придорожного сервиса – автозаправочной станции, при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами.

Проектом предусматривается строительство восточного автомобильного обхода п. Новопокровского.

В населенных пунктах поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающим к ним территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов  решена проектом в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

2.3.3. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.3.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории Покровского сельского поселения на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Покровское сельское поселение расположено в юго-восточной части Новопокровского района. В его состав входит п.Новопокровский, п.Степной, п.Восход, п.Мирный, п.Животновод, п.Заречный.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ГУП КК ″Кубаньгеология″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2006 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

– подтопление;

– затопление в паводки в период выпадения катастрофических осадков;

– заболачивание устьев балок;

– просадка грунтов;

–эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

– дефляция, пыльные бури.

К подтопленным площадям отнесены участки ложбин стока в разных частях проектируемой территории.

Затопление территории поверхностными водами распространено в ложбинах стока во время паводков, в период выпадения катастрофических осадков.

Заболачивание территории развито в устьях балок.

Эрозионно-аккумулятивные процессы на проектируемой территории распространены в балках, оврагах и ложбинах.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям на склонах и водоразделах.

Дефляция наиболее активно протекает в период черных пыльных бурь.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97 (А), СНиП II-07-81-2000* составляет 6 баллов. На всей территории Покровского сельского поселения предполагается категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Покровского СП, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов, а именно:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: подземные воды обладают агрессивными свойствами различной степени к бетонам и железебетонным конструкциям в ложбинах стока, склонах и водоразделе.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Покровского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящихся в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив их развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- строительство открытых водоотводящих каналов;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф территории равнинный, покатый, с местным уклоном на северо-запад. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер.

Схемой инженерной подготовки территории предполагается организация поверхностного водостока по всем улицам населенных пунктов.

Для пос.Новопокровский институтом ОАО «ИТРКК» в 2008г. был разработан генеральный план, в состав которого входит раздел пояснительной записки «Инженерная подготовка территории» и чертежи «Схема инженерной подготовки территории. М 1:5000», «Схема вертикальной планировки территории. М 1:5000». При разработке раздела учитывались расчетные расходы поверхностных сточных вод, формирующихся как в пределах селитебной территории населенного пункта, так и с нагорной части, примыкающей к нему.

Согласно решениям ранее разработанного генерального плана на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока составляет 1935,8 л/сек.га. Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Основными водоприемниками водостоков являются р.Корсун, балки Косая, Татарка, каналы и пруды.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть населенного пункта.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории селитебной территории Покровского сельского поселения в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления, затопления и заболачиваемости с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод.

4. Противоэрозионные мероприятия.

Защита от подтопления, затопления и

заболачиваемости территории

Пойма реки Корсун, в целом, имеет субмеридианальное направление, сливается с поймой реки Еи около станицы Новопокровской. Пойма не застроена. Ширина ее от 250 м до 750 м. Ложбины стока представляют собой разветвленную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов – 2-3 балки на один километр. В основном, овраги прекратили свое развитие и стабилизировались. Они имеют неглубокий плавный врез. Территория ложбин и балок занимает около 20%. В основном, ширина их составляет около 150-300 м. Средняя длина ложбин стока и балок составляет около 5.0 км. Некоторые балки имеют длину до 20.0 км. Территория их практически не застроена.

Подтопление проектируемой территории осуществляется подземными водами на участках ложбин стока, в районе искусственных водоемов, в периоды катастрофических осадков и других явлений – на участках склонов водораздела. Питание подземных вод осуществляется на площади межбалочных водоразделов, склонах, в основном, за счет инфильтрации атмосферных вод, фильтрационных потерь из искусственных водоемов, за счет инфильтрации техногенных потерь воды.

Затопление территории поверхностными водами распространено в ложбинах стока во время паводков, в период выпадения катастрофических осадков. Паводок происходит весной, обычно в марте, формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Затопление паводковыми водами носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание, которое выражается в произрастании влаголюбивой растительности.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам рек и балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

Дренирование территории

с высоким стоянием грунтовых вод

Проектом предусматривается засыпка или намыв подтапливаемых территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы. Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории изысканий развиты - площадной смыв и линейная эрозия. Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными.

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Проектом предусмотрена засыпка небольших балок с регулированием поверхностного водостока, профилирование склонов, выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, укрепления балок, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотрено укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории поселения наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов на территории Покровского сельского поселения неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

Берегоукрепительные работы водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов сеткой Макмат и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их истока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Территория Покровского сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа) соответствует II и III категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 6 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление, затопление и заболачивание пониженных участков поверхности;

- повышенная агрессивность подземных вод.

Большая часть проектируемой территории застроена, часть территории свободна от застройки.

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

- условиями средней сложности (II категория);

- сложными условиями (III категория) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены просадочные грунты.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II тип – грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

В границах проектируемого генерального плана выделены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах склонов и водоразделов:

ИГЭ-2 – суглинки, тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 80 кПа. Залегают до глубины 5.0м.

В пределах водораздела, распространены локально:

ИГЭ-4 – суглинки легкие, твердые, пылеватые, просадочные. II тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 50 кПа. Просадка от собственного веса составляет 5.55 см. Залегают с поверхности до глубины 6.0м и более.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

Заключение и рекомендации по строительству

Рельеф территории равнинный, покатый, с местным уклоном на северо-запад. Подземные воды обладают агрессивными свойствами различной степени к бетонам и железебетонным конструкциям в ложбинах стока, склонах и водоразделе.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории населенных пунктов Покровского сельского поселения являются агрессивность подземных вод и грунтов, просадка грунтов, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1,0 – 1,6 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Территория склонов обладает условно благоприятными для застройки условиями, занимает около 60% и отличается глубиной залегания уровня подземных вод от 2.0 до 5.0 м, т.е. территория потенциально подтопляемая. В данном районе при строительстве необходим комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.2.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока.

Территория межбалочных водоразделов также является условно благоприятной для строительства. Участки не подтопляемы, поскольку уровень подземных вод находится на глубине от 5.0 до 10.0м, подземные воды и грунты обладают агрессивными свойствами к бетонам. Основным опасным геологическим процессом является локальное распространение просадки грунтов второго типа, ветровая эрозия почв. Рекомендуется учесть просадочные свойства грунтов и провести мероприятия по закреплению почв. Рекомендации по устранению просадочных свойств даны выше. Площадь занимает около 30% территории.

Территории ложбин стока характеризуются сложными инженерно-геологическими условиями и занимают около 15% территории. Эти территории являются естественными дренами. Уровень залегания грунтовых вод от 0.0 м до 2.0м. от 2.0 до 5.0м. На этой территории необходим сложный дорогостоящий комплекс инженерных мероприятий, который включает: защиту от подтопления, затопления, заболачивания, противоэрозионные мероприятия для ложбин, гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов, применение сульфатостойких цементов и закрепление грунтов по методу «Геокомпозит». Проведение данных работ создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.3.2. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Покровское сельское поселение входят: пос.Новопокровский, пос.Восход, пос.Животновод, пос.Заречный, пос.Мирный, пос.Степной. Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до глубины –15.0м:

- голоценовые аллювиальные отложения (aQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (aQIII).

Аллювиальные  отложения (аQIV) распространены в поймах рек и представлены глинами и суглинками,  от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с включениями гнезд песка. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными, иловатыми.

Пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV) распространены в балках и представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и, возможно, суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для низовий склонов и представлены суглинками непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vd QIII)  распространены на надпойменных террасах, склонах и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и  непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

Верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII) залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами (vdQII, vdQI, vdQЕ ).

Уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

На площади изысканий выделены грунты  первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах надпойменных террас распространены:

ИГЭ-3  – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, сезонно просадочные.

I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 200кПа.

В пределах подножий склонов распространены:

ИГЭ - 6 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, сезонно просадочные. Залегают до глубины 2.5м. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 95 кПа.

В пределах повышенных частей склонов распространены:

ИГЭ - 8 – суглинки легкие, твердые, пылеватые, просадочные. Залегают  до глубины 5.5м. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 60 кПа.

ИГЭ - 9 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Залегают с поверхности  до глубины 10.0м. II тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 50 кПа. Просадка от собственного веса составляет 8-9 см.

В пределах водораздела распространены:

ИГЭ - 10 – суглинки легкие, твердые, пылеватые, просадочные. II тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 50 кПа. Просадка от собственного веса составляет 5.55 см.

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления на расчетный срок

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

пос. .Новопокровский

Q = 412,30 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 360,75 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 456,00 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Заречный

Q = 79,08 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 102,37 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 103,95 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Животновод

Q = 82,72 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 106,72 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 109,86 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Мирный

Q = 112,72 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 143,72 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 149,62 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Степной

Q = 76,40 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 83,08 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 80,72 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Восход

Q = 173,62 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 222,07 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 219,71 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой пос.Новопокровского на расчетный срок предусматривается использование существующего водозабора расположенного на территории поселка. Проектом предусматривается единая система водоснабжения: хозяйственно - питьевая – противопожарная. Вода из скважин подается в резервуары, расположенные на площадке головных водопроводных сооружений. Из резервуаров вода насосами станции II-го подъема подается в кольцевую сеть поселка.

Для обеззараживания воды в насосной станции II-го подъема используется электролизная. Электролизная предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор гипохлорита подается в водовод перед резервуарами.

Общая протяженность водопроводной сети – 8200,0 м.

Для обеспечения водой населенных пунктов Покровского сельского поселения на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны каждого населенного пункта расчетной производительности в составе:

- резервуаров хозяйственно-питьевого-противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- артскважин;

- трансфоматорной;

- станции водоподготовки;

- объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с для пос.Новопокровский и 5 л/с для пос.Восход, пос.Животновод, пос.Заречный, пос.Мирный, пос.Степной.

Количество одновременных пожаров – один

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2,5 л/с. Общий расход составляет 12,5 л/с для пос.Новопокровский и 7,5 л/с для пос.Восход, пос.Животновод, пос.Заречный, пос.Мирный, пос.Степной.

Наружное пожаротушение предусматривается из объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Новопокровский |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 250 | полиэтилен | 7350,00 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 850,00 |
| 3 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| пос.Заречный |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 5222,00 |
| 2 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| пос.Мирный |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 3200,00 |
| 2 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| пос.Степной |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 3000,00 |
| 2 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| пос.Животновод |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 2650,00 |
| 2 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| пос.Восход |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 3550,00 |
| 2 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно выданной справке на территории Покровского сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Существующая канализация представлена выгребными ямами.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности.

В связи с плоским рельефом местности большой протяженностью самотечной сети предусматривается строительство комплектных стеклопластиковых канализационных насосных станций заводского изготовления. Стоки самотечной сетью поступают в приемные резервуары насосных, затем насосами перекачиваются по напорным коллекторам в колодец-гаситель и, далее, в самотечную сеть канализации с последующим поступлением сточных вод на очистные сооружения расчетной производительности. Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар или г.Волгоград, фирмы «Чистый сток» г.Краснодар, «Техносфера» г.Курск. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки:

- механическая;

- биологическая;

- доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются.

Расход стоков составляет:

пос.Новопокровский

Q = 358,05 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 366,30 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 396,00 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Заречный

Q = 66,03 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 89,37 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 90,75 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Мирный

Q = 94,12 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 125,47 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 130,62 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Степной

Q = 254,40 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 72,53 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 70,47 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Животновод

Q = 69,07 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 93,17 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 95,91 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Восход

Q = 144,97 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 193,87 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 191,81 м3/ сут – на расчетный срок.

Объем работ по канализации

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Новопокровский |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 6279,10 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтилен | 5535,60 |
| 3 | Трубы канализацион. .самотечные | 300 | полиэтилен | 922,85 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтилен | 1440,00 |
| 5 | Очистные сооружения 400м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 6 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| пос.Заречный |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 4332,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтилен | 360,00 |
| 3 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| 4 | Очистные сооружения 100м3/сут |  | ж/б | 1 |
| пос.Мирный |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 4190,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтилен | 700,00 |
| 3 | Очистные сооружения 150м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| пос.Степной |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 3100,00 |
| 2 | Очистные сооружения 75м3/сут |  | ж/б | 1 |
| пос.Животновод |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 2600,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтилен | 700,00 |
| 3 | Очистные сооружения 100м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| пос.Восход |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 5500,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтилен | 600,00 |
| 3 | Очистные сооружения 200м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |

Краткое описание проектируемого водозабора

Для обеспечения водой пос.Новопокровского на расчетный срок предусматривается использование существующего водозабора расположенного на территории поселка. Проектом предусматривается единая система водоснабжения: хозяйственно - питьевая – противопожарная. Вода из скважин подается в резервуары, расположенные на площадке головных водопроводных сооружений. Из резервуаров вода насосами станции II-го подъема подается в кольцевую сеть поселка.

Для обеззараживания воды в насосной станции II-го подъема используется электролизная. Электролизная предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор гипохлорита подается в водовод перед резервуарами.

Предусматривается строительство фильтров-поглотителей для очистки поступающего в резервуары воздуха.

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений составлены на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 100 - 200 м с термической обработкой осадка в зависимости от производительности очистных сооружений.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из стеклопластика, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Новопокровский |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 412,30 | 456,00 | 360,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 412,30 | 456,00 | 360,75 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 8200,00 | 5700,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 358,05 | 396,00 | 366,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 358,05 | 396,00 | 366,30 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 12737,55 | 8900,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1440,00 | 1440,00 |
| пос.Заречный |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 79,08 | 103,95 | 102,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 79,08 | 103,95 | 102,37 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 5222,00 | 3600,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 66,03 | 90,98 | 89,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 66,03 | 90,98 | 89,37 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4332,00 | 3000,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 360,00 | 360,00 |
| пос.Мирный |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 112,72 | 149,62 | 143,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 112,72 | 149,62 | 143,72 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 3200,00 | 2200,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 94,12 | 130,62 | 125,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 94,12 | 130,62 | 125,47 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4190,00 | 2900,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 700,00 | 700,00 |
| пос.Степной |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 76,40 | 80,72 | 83,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 76,40 | 80,72 | 83,08 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 3000,00 | 2100,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 54,40 | 70,47 | 72,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 54,40 | 70,47 | 72,53 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 3100,00 | 2170,00 |
| пос.Животновод |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 82,72 | 109,86 | 106,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 82,72 | 109,86 | 106,72 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 2650,00 | 1800,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 69,07 | 95,91 | 93,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 69,07 | 95,91 | 93,17 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2600,00 | 1800,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 700,00 | 700,00 |
| пос.Восход |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 173,62 | 219,71 | 222,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 173,62 | 219,71 | 222,07 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 3550,00 | 2500,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 144,97 | 191,81 | 193,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 144,97 | 191,81 | 193,87 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 5500,00 | 3800,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 600,00 | 600,00 |
| Покровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 936,84 | 1119,86 | 1018,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 936,84 | 1119,86 | 1018,71 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 25822,00 | 17900,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 786,64 | 975,79 | 940,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 786,64 | 975,79 | 940,71 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 32459,55 | 22570,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 3800,00 | 3800,00 |

2.3.3.3. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-9/1 от 17.03.2010г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Покровского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: п. Новопокровский, п. Восход, п. Животновод, п. Заречный, п. Мирный, п. Степной.

Перспективная численность населения

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Покровское сельское поселение, всего | 2032 | 2799 | 2710 |
| 1 | п. Новопокровский | 893 | 1121 | 1031 |
| 2 | п. Восход | 348 | 558 | 564 |
| 3 | п. Животновод | 162 | 271 | 279 |
| 4 | п. Заречный | 151 | 264 | 260 |
| 5 | п. Мирный | 353 | 380 | 365 |
| 6 | п. Степной | 125 | 205 | 211 |

В составе генерального плана развития Покровского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Расчет электрических нагрузок

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. |  | На I очередь строительства 2020г. |
| п. Новопокровский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 612 | 698 |  |
|  | - проектируемый | 421 | 65 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 421 | 421 |  |
|  | - проектируемый | 89 | 81 |  |
| 3 | Наружное освещение | 11 | 10 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1044 | 1129 |  |
|  | б) Проектируемые | 510 | 146 |  |
|  | Итого: а) + б) | 1554 | 1275 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1088 | 893 |  |
| п. Восход |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 283 | 283 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 72 | 72 |  |
|  | - проектируемый | 84 | 84 |  |
| 3 | Наружное освещение | 6 | 6 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 361 | 361 |  |
|  | б) Проектируемые | 84 | 84 |  |
|  | Итого: а) + б) | 445 | 445 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 311 | 311 |  |
| п. Животновод |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 147 | 147 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 67 | 67 |  |
|  | - проектируемый | 41 | 41 |  |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 217 | 217 |  |
|  | б) Проектируемые | 41 | 41 |  |
|  | Итого: а) + б) | 258 | 258 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 180 | 180 |  |
| п. Заречный |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 131 | 131 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 65 | 65 |  |
|  | - проектируемый | 39 | 33 |  |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 199 | 199 |  |
|  | б) Проектируемые | 39 | 33 |  |
|  | Итого: а) + б) | 238 | 232 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 166 | 162 |  |
| п. Мирный |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 186 | 186 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 38 | 38 |  |
|  | - проектируемый | 67 | 65 |  |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 4 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 228 | 228 |  |
|  | б) Проектируемые | 67 | 65 |  |
|  | Итого: а) + б) | 295 | 293 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 206 | 205 |  |
| п. Степной |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 121 | 121 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 13 | 13 |  |
|  | - проектируемый | 32 | 32 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 136 | 136 |  |
|  | б) Проектируемые | 32 | 32 |  |
|  | Итого: а) + б) | 168 | 168 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 118 | 118 |  |
| Покровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1480 | 1566 |  |
|  | - проектируемый | 421 | 65 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 676 | 676 |  |
|  | - проектируемый | 352 | 336 |  |
| 3 | Наружное освещение | 28 | 27 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2184 | 2269 |  |
|  | б) Проектируемые | 773 | 401 |  |
|  | Итого: а) + б) | 2957 | 2670 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2070 | 1869 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Заречная" мощностью 2х2,5 МВА.

Мощности существующей подстанции достаточно для обеспечения бесперебойным питанием на расчетный срок потребителей Покровского сельского поселения.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

ПС-35/10 кВ "Заречная":

-	Реконструкцию ОРУ 35 кВ с заменой существующих МВ 35 кВ, СМВ 35 кВ на элегазовые выключатели – всего 6 шт.

-	Замену существующих разъединителей РНДЗ-35 кВ на РГ или РГП-35 кВ – 12 комплектов.

-	Замену трансформаторов напряжения ЗНОМ-35 на НАМИ – 2 шт.

-	Замену РВС 35 кВ на ОПН – 6 шт.

-	Замену ячеек 1, 2 секции шин РУ 1- кВ на ячейки типа К-59 – 16 шт. выключатели принять вакуумные.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию реконструируемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Тихорецких электрических сетей. Предусмотреть замену существующего оборудования телемеханики ТМ-120-КП на КОМПАС-2,0.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

Кроме того необходимо запроектировать и построить ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ "Заречная" до ПС-35/10 кВ "НС-18".

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- увеличение к 2020 году общей мощности трансформаторных подстанций в п. Новопокровский на 100 кВт;

- увеличение к 2020 году общей мощности трансформаторных подстанций в п. Восход на 60 кВт;

- увеличение к 2020 году общей мощности трансформаторных подстанций в п. Мирный на 50 кВт;

- увеличение к 2030 году общей мощности трансформаторных подстанций в п. Новопокровский на 200 кВт.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Тихорецкими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Покровского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС-35/10 кВ "Заречная" с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-110, ВЛ-35 и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 19,99 км.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 31,46 км.

Протяженность проектируемой ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ "Заречная" до ПС-35/10 кВ "НС-18" – 6,83 км (по территории Покровского сельского поселения).

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новопокровский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,9 | 13,6 | 11,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,8 | 4,6 | 4,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6,1 | 9,0 | 6,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9832 | 12145 | 10836 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6078 | 8072 | 6483 |
| п. Восход |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,2 | 3,9 | 3,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,4 | 1,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5515 | 6979 | 6906 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4326 | 4443 | 4396 |
| п. Животновод |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,9 | 2,3 | 2,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6954 | 8330 | 8094 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4717 | 4752 | 4615 |
| п. Заречный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,7 | 2,1 | 2,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6666 | 7885 | 7803 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4397 | 4347 | 4414 |
| п. Мирный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,0 | 2,6 | 2,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 1,0 | 0,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5362 | 6796 | 7024 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4380 | 4288 | 4464 |
| п. Степной |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5542 | 7176 | 6974 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4925 | 5165 | 5018 |
| Покровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 19,9 | 25,9 | 23,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 6,2 | 9,3 | 9,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13,7 | 16,7 | 14,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7361 | 9254 | 8631 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5080 | 5949 | 5272 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 51,45 | 51,45 | 51,45 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 19,99 | 19,99 | 19,99 |
|  | - сети 35 кВ | км | 31,46 | 31,46 | 31,46 |

2.3.3.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для «Генерального плана Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справок о теплоснабжении Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края от 3 июля 2008г.,  выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергитическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Покровского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов п. Новопокровского в границах проектируемого генерального плана предусматривается от трех существующих и двух новых районных котельных, строительство которых планируется на I очередь строительства (2020г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Существующие котельные работающие, на печном топливе предусматривается перевести на газ.

Теплоснабжение объектов п.Восход, п. Животновод, п. Заречный и

п.Степной в границах проектируемого генерального плана предусматривается двух новых районной котельной, проектируемой в каждом населенном пункте. Отопление объектов поселка Мирного в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной новой котельной.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22°С.

2. Средняя температура отопительного периода –  0°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 168 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди  и на расчетный срок строительства (2020-2030 гг.)

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| п.Новопокровский |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,80 | - | - | 0,80 | 0,86 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,80 | - | - | 0,80 | 0,86 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,80 | - | - | 0,80 | 0,86 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 3,08 |
| п.Восход |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,60 |
| п.Животновод |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,60 |
| п.Заречный |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,60 |
| п.Мирный |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| п.Степной |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,60 |
| Всего |  |  |  |  | 5,83 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемой ТЭС.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Новопокровский |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,006209 | 0,006209 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,006209 | 0,006209 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,58 | 3,08 | 3,08 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,58 | 3,08 | 3,08 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,350 | 0,700 | 0,700 |
| п.Восход |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,300 | 0,300 |
| п.Животновод |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,300 | 0,300 |
| п.Заречный |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,300 | 0,300 |
| п.Мирный |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000706 | 0,000706 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000706 | 0,000706 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 | 0,200 |
| п.Степной |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001210 | 0,001210 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,60 | 0,60 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,300 | 0,300 |
| Покровское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,011794 | 0,011794 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,011794 | 0,011794 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,58 | 5,85 | 5,85 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,58 | 5,85 | 5,85 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,350 | 2,100 | 2,100 |

2.3.3.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за № 7/9-323 от 11.12.07г. справок ОАО «Новопокровскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения Покровского сельского поселения Новопокровского района является существующая ГРС ст. Ильинская.

Давление газа на выходе:

-  из АГРС ст. Ильинская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²)

Подача природного газа потребителям Покровского сельского поселения Новопокровского района осуществляется по газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с разработанными на дальнейших стадиях проектирования схемами газоснабжения населенных пунктов.

Газифицированные населенные пункты Покровского сельского поселения:

- пос. Новопокровский;

- пос. Мирный.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

| Поселения муниципального образования Новопокровский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2017 год | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Новопокровский | 893 | 1031 | 1121 |
| п. Восход | 348 | 564 | 558 |
| п. Животновод | 162 | 279 | 271 |
| п. Заречный | 151 | 260 | 264 |
| п. Мирный | 353 | 365 | 380 |
| п. Степной | 125 | 211 | 205 |
| Итого по поселению | 2032 | 2710 | 2799 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Покровского сельского поселения Новопокровский район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г.

Максимальные часовые расходы газа

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020 | На расчетный срок до 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новопокровский | м³/ч | 1054 | 1146 |
| 2 | п. Восход | м³/ч | 577 | 570 |
| 3 | п. Животновод | м³/ч | 285 | 277 |
| 4 | п. Заречный | м³/ч | 266 | 270 |
| 5 | п. Мирный | м³/ч | 373 | 388 |
| 6 | п. Степной | м³/ч | 216 | 210 |
|  | Итого по поселению |  | 2771 | 2861 |

Максимальные годовые расходы газа

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020 | На расчетный срок до 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новопокровский | тыс.м³/ч | 1897 | 2063 |
| 2 | п. Восход | тыс.м³/ч | 1038 | 1027 |
| 3 | п. Животновод | тыс.м³/ч | 513 | 499 |
| 4 | п. Заречный | тыс.м³/ч | 478 | 486 |
| 5 | п. Мирный | тыс.м³/ч | 672 | 699 |
| 6 | п. Степной | тыс.м³/ч | 388 | 377 |
|  | Итого по поселению |  | 4986 | 5151 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020 | На расчетный срок до 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 0 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Старовеличковскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 4986 | 5151 |
|  | - п. Новопокровский | -«- | - | 1897 | 2063 |
|  | - п. Восход | -«- | - | 1038 | 1027 |
|  | - п. Животновод | -«- | - | 513 | 499 |
|  | - п. Заречный | -«- | - | 478 | 486 |
|  | - п. Мирный | -«- | - | 672 | 699 |
|  | - п. Степной | -«- | - | 388 | 377 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 0 | 25,5 | 45,5 |

2.3.3.6. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Покровского сельского поселения, выданной Новопокровским ЛТУ по состоянию на 22.03.10г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Покровского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Покровского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Новопокровский линейно-технический участок (ЛТУ) узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Новопокровский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Новопокровское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Покровского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: п. Новопокровский, п. Восход, п. Животновод, п. Заречный, п. Мирный, п. Степной.

Перспективная численность населения

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Покровское сельское поселение, всего | 2032 | 2799 | 2710 |
| 1 | п. Новопокровский | 893 | 1121 | 1031 |
| 2 | п. Восход | 348 | 558 | 564 |
| 3 | п. Животновод | 162 | 271 | 279 |
| 4 | п. Заречный | 151 | 264 | 260 |
| 5 | п. Мирный | 353 | 380 | 365 |
| 6 | п. Степной | 125 | 205 | 211 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

- АТСК-100/2000, расположенной в п. Новопокровский по ул. Ленина, 16. Монтированная емкость АТС - 200 номеров, задействовано 197 номеров. К АТС подключено 20 абонентов п. Мирный и 8 абонентов п. Степной.

- АТСК-50/200, расположенной в п. Животновод по ул. Центральная, 11. Монтированная емкость АТС - 50 номеров, задействован 41 номер. К АТС подключено 10 абонентов п. Заречный.

- АТСК-50/200, расположенной в п. Восход по ул. Степная, 8. Монтированная емкость АТС - 80 номеров, задействовано 68 номеров.

Из п. Новопокровский в направлении ст. Новопокровская, ст. Ильинская, п. Животновод и п. Восход имеется по одной соединительной линии.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Покровского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			422 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			418 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 506 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Покровском сельском поселении при численности населения 2710 человек должно составить:

27100,506=1372 номера, в том числе:

- п. Новопокровский				541 номер;

- п. Восход					254 номера;

- п. Животновод				122 номера;

- п. Заречный					157 номеров,

- п. Мирный					174 номера;

- п. Степной					125 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1410 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Покровского сельского поселения 2799 человек должно составить:

27990,502=1404 номера, в том числе:

- п. Новопокровский				573 номера;

- п. Восход					254 номера;

- п. Животновод				122 номера;

- п. Заречный					157 номеров,

- п. Мирный					174 номера;

- п. Степной					125 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1440 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Покровского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТСК-100/2000 в п. Новопокровский и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 860 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/100 в п. Животновод и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 290 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/100 в п. Восход и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 260 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов на реконструируемые АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в п. Новопокровский до 890 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Покровского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Покровском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Покровского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

Сигналы вещательных передатчиков могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Покровском сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в п. Новопокровский с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Тихорецк, находящегося в 50 км от Покровского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Покровском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Покровского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новопокровский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 38 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 531 | 573 | 541 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 446 | 479 | 454 |
| п. Восход |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 254 | 254 | 254 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 206 | 206 | 206 |
| п. Животновод |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 31 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 122 | 122 | 122 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 99 | 99 | 99 |
| п. Заречный |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 7 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 157 | 157 | 157 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 135 | 135 | 135 |
| п. Мирный |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 14 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 174 | 174 | 174 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 143 | 143 | 143 |
| п. Степной |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 7 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 125 | 125 | 125 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 107 | 107 | 107 |
| Покровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1363 | 1404 | 1372 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1136 | 1169 | 1144 |

2.4. Озеленение

Одна из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-жилого, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнения воздуха.

Территория Покровского сельского представляет собой  благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Среднегодовое количество осадков составляет  574 мм.

Населенные пункты поселения озеленены недостаточно хорошо. В них отсутствуют  благоустроенные парки и скверы. Озеленение носит стихийный характер и складывается за счет зеленых насаждений на приусадебных участках индивидуальной застройки, а так же зелени вдоль улиц и дорог.

Настоящим проектом максимально сохраняются существующие зеленые насаждения и предусматриваются мероприятия, направленные на создание единой системы озеленения, улучшающей состояние окружающей среды.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений, которые образуют зеленый каркас на внутрипоселковом пространстве.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

-общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территории);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно- защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т.д).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения в единую систему озеленения.

П. Новопокровский хорошо озеленен. В настоящее время зеленый фонд в п. Восход, п. Животновод, п. Заречном, п. Мирном и п. Степном состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Во всех населённых пунктах, кроме п. Новопокровского и п. Животновод, отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, поэтому их организация предусмотрена в разработке генерального плана.

Проектом предусматривается создание зеленой рекреационной зоны вдоль берегов балки Татарки, а также проектируются рекреационный массив на берегу р. Корсун возле п. Заречный.

В соответствии с генеральным планом, зеленые насаждения общего пользования представлены в поселках проектируемыми парками и скверами.

В состав территории зеленых  насаждений районного значения входят участки спортивных сооружений.

При проектировании новых жилых районов генеральный план предусматривает создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов и микрорайона в единую систему.

Скверы рекомендуется устаивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерных скверов используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов декоративного   оформления используются элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений должен быть укрупненным, незамедлительно создающим эффект.

Предусмотренные генеральным планом парк и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых видов растений со значительным процентом хвойных пород, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах.

Учитывая природно-климатические условия сельского поселения и его населенных пунктов, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, гледичия обыкновенная, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, береза, софора японская, рябина обыкновенная, орех черный, орех грецкий, шелковица, черемуха, боярышник, дуб душистый, липа войлочная, тополь пирамидальный, тополь канадский.

Из хвойных пород рекомендуется: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя восточная, можжевельник казацкий.

Кустарники: боярышник, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, сирень обыкновенная и персидская, акация  желтая, вишня степная, жимолость татарская, смородина золотистая, ракитник «Золотой дождь», шиповник.

Для вертикального озеленения необходимо включить в ассортимент вьющиеся растения: плющ обыкновенный, девичий виноград пятилесточковый (присасывающийся), розы плетистые и др.

Озеленение улиц и проездов, в основном, должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли. Для чего используются рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования будут иметь развитие на участках детских учреждений, общественных и административных зданий, производственных территорий.

Каждый объект зеленного строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер. Для озеленения детских дошкольных учреждений используются растения не вредные для детского организма.

Озеленение школьных участков, детских садов, детских мест отдыха не должно препятствовать  доступу солнечного света в зданиях. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуется следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистный, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др.

Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуется для разграничения различных площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Озеленение общественных и административных зданий проектируется с использованием посадок роз, акцентов из вечнозеленых  растений, групп рябин и одиночных посадок черемухи обыкновенной, калины, бульденеж и спиреи Ван-Гутта.

Зеленные насаждения на территории производственной зоны по их функциональному значению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние(разделительные, защитно-теневые, декоративные).

Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территории от ветров, шума транспортных магистралей, вредного влияния производственных объектов.

Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создания комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно – защитным озеленением, защищающим от производств, автодорог I-IV  технической категории и ветрозащитными полосами по периметру станицы.

Санитарно-защитные зеленые насаждения создаются согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения воздуха, загрязнения его выхлопными газами транспорта.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и, с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функциями ландшафтного  оформления дорог.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяются дубы, клены широколиственные.

Главной  задачей озеленения районов новой индивидуальной застройки является решение вопросов благоустройства и ограждения жилой территории от вредного внешнего воздействия, создания условий для отдыха населения в непосредственной близости от жилой среды здорового природного окружения.

Озеленение территории является одним из наиболее массовых видов озеленения, влияющим на планировочную структуру и ландшафтную характеристику населенных пунктов Покровского сельского поселения.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применение плодовых деревьев и ягодных кустарников.

В формировании зеленых насаждений поселка учтены микроклиматические условия среды проживания, необходимость защиты от перегрева, а  так же от суховеев, холодных ветров, необходимость проведения работ по водоотведению на больших территориях. Учитывая достаточно жесткие климатические и почвенные условия, необходимо обеспечить механизированные уход и полив новых посадок.

Устойчивое развитие территории поселения может быть достигнуто в плане озеленения только при максимальном разнообразии в видовом и ландшафтном отношении. Поэтому следует стремиться не только к разнообразию видов растений, но и к различным формам озеленения: вертикальное, и террасное озеленение, развитию газонов, кустарников, цветников.

Баланс территории зеленых насаждений поселка  Новопокровский

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) 70 % | 70 | 3,78 | 2,65 | 9,65 | 6,75 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | 2,55 | 1,26 | 2,55 | 1,26 |
| Насаждения при административных и общественных учреждениях | 70 | 1,45 | 1,0 | 2,88 | 2,02 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | 1,24 | 0,25 | 1,82 | 0,36 |
| Улицы | 20 | 0,52 | 0,10 | 2,74 | 0,55 |

2.5. Охрана памятников историко-культурного наследия

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

экскурсионный показ;

своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

использовать преимущественно по первоначальному назначению;

все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника архитектуры, истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

ЗОНЫ ОХРАНЫ

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ устанавливаются временные границы зон  охраны в соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002.

Вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

ЗОНЫ ОХРАНЫ И РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ:

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №315 от 26.04.2008 об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002 ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временное границы зон охраны:

для курганов высотой:

до 1 метра – 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров -75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров – 125 метров  от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 метров -150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия – путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами- археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников – путем визуального обследования территорий и (или ) закладки разведочных шурфов специалистами -археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

раскопки, расчистки;

посадка деревьев;

рытье ям для хозяйственных и иных целей;

устройство дорог и коммуникаций;

использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Разработанный раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на территории  Новопокровского района, так как не было проведено сплошного обследования на наличие памятников археологии.

2.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Покровского сельского поселения

На территории сельского поселения отсутствуют пожарные депо. Проектом предлагается размещение пожарного депо в п. Новопокровском  с количеством подвижного состава - 2 автомашины.

3. Последовательность выполнения и этапы реализации проектных решений

При подготовке предложений по проектной организации территории учитывался целый ряд следующих принципиальных факторов:

-	планировочная структура п. Новопокровского является составной частью планировочной структуры Покровского сельского поселения и Новопокровского района;

-	предлагаемая открытая планировочная структура позволит свободно развивать поселение и населенные пункты в нём по нескольким планировочным направлениям:

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

-	упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

-	совершенствовать охрану окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

-	размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

-	сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Главные положения перспективной планировочной организации развития Покровского сельского поселения включают в себя:

- дальнейшее развитие существующих планировочных осей;

- формирование урбанизированных территорий;

- четкое функциональное зонирование территории.

Перспективный планировочный каркас территории формируется сочетанием урбанизированного и природно-экологического каркасов.

Основные урбанизированные оси Покровского сельского поселения формируются коммуникационными коридорами краевого и районного значения, трассами транспортных коммуникаций, обеспечивающих основные внешние связи населенных пунктов с остальными поселениями Новопокровского района.

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать созданию устойчивой планировочной территории Покровского сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральным планом Покровского сельского поселения предложены этапы реализации проектных решений.

Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования:

Исходный год 				        			2010г.

Первый этап  – I очередь строительства		2020г.

Расчётный срок 			           		2030г.

Отдалённая перспектива		           		2045г.

Проектный баланс территории населенных пунктов

Проведя комплексный анализ территории, генеральным планом определены проектные  границы населенных пунктов Покровского сельского поселения. Проектные границы могут быть поставлены на кадастровый учет после утверждения генерального плана поселения. Предложения по границам населенных пунктов для своей постановки на кадастровый учет требуют определенных действий муниципального образования в области подготовки землеустроительной документации и работы с собственниками, арендаторами и землепользователями земельных участков (размежевание участков, разделения единого землепользования и т. п.).

Далее приводится баланс территории на расчетный срок в рамках изменения границ населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Баланс территории поселка  Новопокровский

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 173,82 | 100,00 | 1550,58 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 91,30 | 52,53 | 814,45 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 76,93 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 4,05 |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | 10,32 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 8,42 | 4,84 | 75,11 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 2,88 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | 2,55 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 2,99 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 2,74 | 1,58 | 24,44 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 47,81 | 27,51 | 426,49 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 0,21 |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 47,60 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 9,65 | 5,55 | 86,08 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,91 | 0,52 | 8,12 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 1,82 | 1,05 | 16,24 |
| 8 | Прочие | га | 11,17 | 6,43 | 99,64 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек |  | 11,17 |  |  |
| 8.2 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 173,82 | 100,00 |  |

Баланс территории поселка  Заречный

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 63,95 | 100,00 | 2422,35 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 23,57 | 36,86 | 892,80 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 21,20 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | 2,37 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 1,09 | 1,70 | 41,29 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 1,59 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,4 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,1 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,87 | 10,74 | 260,23 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,39 | 0,61 | 14,77 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 29,73 | 46,49 | 1126,14 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,23 | 0,36 | 8,71 |
| 8 | Прочие | га | 2,07 | 3,24 | 78,41 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 2,07 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 62,95 | 100,00 |  |

Баланс территории поселка  Животновод

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 35,89 | 100,00 | 1324,35 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 15,31 | 42,66 | 564,94 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 13,56 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | 1,75 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,77 | 2,15 | 28,41 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,6 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,1 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,07 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 5,25 | 14,63 | 193,73 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,88 | 16,38 | 216,97 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 1,16 | 3,23 | 42,80 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 7,08 | 19,73 | 261,25 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,15 | 0,42 | 5,54 |
| 8 | Прочие | га | 0,29 | 0,81 | 10,70 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 0,29 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 35,89 | 100,00 |  |

Баланс территории поселка  Мирный

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 37,23 | 100,00 | 979,74 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 27,09 | 72,76 | 712,89 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 21,97 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | 5,12 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,88 | 2,36 | 23,16 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,64 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,15 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,09 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,81 | 15,61 | 152,89 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,35 | 0,94 | 9,21 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - | - |
| 7 | Зона специального назначения | га | - |  |  |
| 8 | Прочие | га | 3,1 | 8,33 | 81,58 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 3,1 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 40,45 | 100,00 |  |

Баланс территории поселка  Степной

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 50,17 | 100,00 | 2447,32 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 33,49 | 66,75 | 1633,66 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 23,96 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | 9,53 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,42 | 0,84 | 20,49 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,22 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,1 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,1 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 0,49 |  | 0 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 8,90 | 17,74 | 434,15 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,79 | 1,57 | 38,54 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - | - |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 6,57 | 13,10 | 320,49 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 6,57 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 50,17 | 100,00 |  |

Баланс территории поселка  Восход

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 52,97 | 100,00 | 949,28 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 31,26 | 59,01 | 560,22 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 29,76 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | 1,50 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 1,80 | 3,40 | 32,26 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 1,1 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,6 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,1 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 13,16 | 24,84 | 235,84 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,51 | 0,96 | 9,14 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - | - |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,32 | 0,60 | 5,73 |
| 8 | Прочие | га | 5,92 | 11,18 | 106,09 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 5,92 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 52,97 | 100,00 |  |

4.  Основные технико-экономические показатели

Покровского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (по факту) | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 23642,72 | 23642,72 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 173,75 | 256,16 |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 169,70 | 187,98 |
|  | - многоквартирные жилые дома | га | 4,05 | 4,05 |
|  | - резервная жилая застройка |  | - | 64,13 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 8,9 | 13,44 |
|  | Резервные территории общественно-деловых зон (за расчетный срок) | га | - | - |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 181,19 | 239,18 |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 110,83 | 141,86 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 4,54 | 12,31 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, пляжи | га | 4,54 | 12,31 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 22961,51 | 22840,64 |
| 1.1.7 | Зон режимных территорий | га | - | 0,84 |
| 1.1.8 | Зон специального назначения | га | 1,79 | 2,52 |
| 1.1.9 | Зон прочих территорий | га | 200,23 | 135,77 |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | - | 36,35 |
|  | - водные территории | га | 86,71 | 86,71 |
|  | -пустыри | га | 100,81 | - |
|  | -карьеры (территории горных отводов) | га | 12,71 | 12,71 |
| 1.1.10 | Земли лесного фонда | га | 12,41 | 12,41 |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 115,37 | 154,17 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 4,54 | 12,31 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 110,83 | 141,86 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения Покровского сельского поселения, в том числе: | чел. | 2032 | 2799 |
| 2.1.1. | пос. Новопокровский | « | 893 | 1121 |
| 2.1.2. | пос. Восход | « | 348 | 558 |
| 2.1.3. | пос. Животновод | « | 162 | 271 |
| 2.1.4. | пос. Заречный | « | 151 | 264 |
| 2.1.5. | пос. Мирный | « | 353 | 380 |
| 2.1.6. | пос. Степной | « | 125 | 205 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Жилищный фонд Покровского сельского поселения, всего | тыс. м2 | 56,7 | 77,5 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 4,5 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 52,2 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 25,3 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,0 | 27,7 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. 4.1.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: | мест |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  | 102 | 102 |
| 4.1.2. 4.1.3. | Средние общеобразовательные школы | мест мест | 1000 | 1000 |
|  | Внешкольные учреждения |  | 0 | 36 |
| 4.2. 4.2.1. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: | посещ. в смену |  |  |
|  | Амбулаторно-поликлиническая сеть |  | 25 | 51 |
| 4.2.2. 4.3. | Стационары всех типов | коек | 0 | 39 |
|  | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1. | Учреждения клубного типа | мест | 657 | 657 |
| 4.3.2. 4.4. | Библиотеки | учрежд. | 2 | 2 |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 4.4.1. 4.4.2. | Спортивные залы общего пользования | м2 пола м2 | 0 | 447 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения |  | 5000 | 5457 |
| 4.5. 4.5.1. | Объекты торгового назначения и общественного питания: | м2 т. пл. |  |  |
|  | Предприятия розничной торговли |  | 784 | 839 |
| 4.5.3. 4.6. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 0 | 112 |
|  | Объекты бытового обслуживания и коммунального хозяйства: |  |  |  |
| 4.6.1. | Банно-оздоровительные комплексы | мест | 0 | 20 |
| 4.6.2. 4.6.3. | Предприятия бытового обслуживания | раб. место место | 0 | 20 |
|  | Гостиницы |  | 0 | 17 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 60,97 | 74,67 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 936,84 | 1119,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 936,84 | 1119,86 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 25822,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 786,64 | 975,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 786,64 | 975,79 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 32459,55 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 3800,00 |
| 6.3 | Дождевая канализация |  |  |  |
| 6.3.1 | Очистные сооружения с накопительными ёмкостями | шт. | - | 8 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,011794 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,005201 | 0,011794 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,58 | 5,85 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,58 | 5,85 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,350 | 2,100 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 4,64 | 7,37 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 13,50 | 15,00 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 19,9 | 25,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 6,2 | 9,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13,7 | 16,7 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7361 | 9254 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5080 | 5949 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,0 | 5,0 |
|  | Протяжённость сетей - всего, | км | 51,45 | 51,45 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 19,99 | 19,99 |
|  | - сети 35 кВ | км | 31,46 | 31,46 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1363 | 1404 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1136 | 1169 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1. | Мусороперерабатывающий завод | ед. | - | 1 |
|  | Объект предназначенный для организации сбора и вывоза мусора с территории поселения | ед. | - | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | 3 | 4 |
|  | -существующих | га | 1,79 | 1,79 |
|  | -проектируемых | га | - | 0,73 |